SIMULASI PROTOKOL MANET DALAM KOMUNIKASI AUDIO PADA DAERAH PEGUNUNGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PA-SHORT

UNIVERSITAS UDAYANA

KOMPETENSI JARINGAN

SKRIPSI

I WAYAN ADI SAPUTRA

1608561017

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS UDAYANA

BUKIT JIMBARAN

2020

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Judul		: SIMULASI PROTOKOL MANET DALAM KOMUNIKASI

AUDIO PADA DAERAH PEGUNUNGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PA-SHORT

Nama		: I Wayan Adi Saputra

NIM		: 1608561017

Pembimbing	: 1. I Komang Ari Mogi, S.Kom., M.Kom.

2.  Luh Arida Ayu Rahning Putri, S.Kom., M.Cs.

ASBTRAK

Judul		: SIMULASI PROTOKOL MANET DALAM KOMUNIKASI

AUDIO PADA DAERAH PEGUNUNGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PA-SHORT

Nama		: I Wayan Adi Saputra

NIM		: 1608561017

Pembimbing	: 1. I Komang Ari Mogi, S.Kom., M.Kom.

2.  Luh Arida Ayu Rahning Putri, S.Kom., M.Cs.

ASBTRAK

# Kata pengantar

Penelitian dengan judul SIMULASI PROTOKOL MANET DALAM KOMUNIKASI AUDIO PADA DAERAH PEGUNUNGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PA-SHORT ini disusun dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir di Jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNUD. Penelitian ini disusun dengan harapan dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan penelitian di atas.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya penelitian ini, maka diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusun, antara lain:

- Bapak I Komang Ari Mogi, S.Kom., M.Kom. sebagai calon Pembimbing I yang telah banyak membantu menyempurnakan penelitian ini;

- Ibu Luh Arida Ayu Rahning Putri, S.Kom., M.Cs. sebagai calon Pembimbing II yang telah banyak membantu menyempurnakan penelitian ini;

- Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Program Studi Teknik Informatika, yang telah meluangkan waktu turut memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penelitian ini;

- Kawan-kawan di Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan dukungan moral dalam penyelesaian penelitian ini.

Disadari pula bahwa sudah tentu penelitian tugas akhir ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Memperhatikan hal ini, maka adanya masukan dan saran – saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Bukit Jimbaran,6 September 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

# DAFTAR LAMPIRAN

# BAB I
PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang tersusun atas beribu-ribu pulau. Secara geografis Indonesia terletak pada wilayah cincin api dunia yang menyebabkan potensi bencana yang sangat besar (Nirwansyah & Nugroho, 2015). Luas daerah Indonesia, menyebabkan Indonesia termasuk dalam daerah yang sangat rawan atas kondisi geografis (Sulistyo, 2016) terhadap bencana, terutama gempa bumi, gunung api (Supriyono, 2014), banjir dan tanah longsor (Supriyono, Citra Sulistyo, & Barchia, 2017a). Kondisi ini juga didukung oleh banyaknya daerah pegunungan di Indonesia, terdapat 30 lebih pegunungan yang terdata di Indonesia. Dengan demikian Indonesia memiliki 23 juta penduduk yang mendiam daerah pegunungan (Sumedi, 2010).

Pada bencana Gunung Agung tahun 2017, relawan yang berpartisipasi menggunakan komunikasi radio dengan memasang 3 buah unit repeater radio komunikasi (Aini, 2017). 28 desa terdampak ini menghandalkan komunikasi radio sehari-hari untuk mengetahui kondisi terkini Gunung Agung. Namun pada tahun 2019, komunikasi radio terancam karena izin dari pemerintah (Beritabali, 2019). Pada hasil rapat terakhir, relawan diharuskan untuk membentuk jaringan komunikasi mandiri. Dalam beberapa kasus evakuasi, terdapat permasalahan komunikasi disebabkan karena minimnya jaringan telekomunikasi (Yulistyo, 2012).  Hal ini menyebabkan koordinasi antara tim evakuasi terhambat yang menyebabkan terancamnya kondisi terhadap korban bencana yang belum terevakuasi. Perkembangan pada bidang jaringan, dapat membantu pembuatan jaringan mandiri yang dapat mengakomodasi komunikasi audio, teknologi pembuatan jaringan mandiri sering disebut dengan jaringan Ad-Hoc.

Voice Over Internet Protocols (VoIP) merupakan salah satu teknologi penting yang memungkinkan kita melakukan komunikasi suara melalui koneksi internet.  Komunikasi digunakan untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi. Proses komunikasi pada masa ini, sudah tidak lagi terbatas pada jarak. Teknologi jaringan nirkabel (wireless) dapat membuat perangkat tersebut bergerak dan berada di dalam suatu area dimana fasilitas nirkabel tersebut dapat saling terhubung dan saling menjangkau, akan sangat mungkin membentuk sebuah jaringan yang bersifat sementara. Jaringan semacam ini disebut sebagai MANET.

Mobile Ad-hoc Network (MANET) merupakan salah satu teknologi jaringan komunikasi. MANET memungkinkan perangkat nirkabel memiliki kemampuan untuk berkomunikasi tanpa merujuk pada infrastruktur. Dalam MANET, setiap node dapat bergerak secara bebas, sehingga jaringan dapat mengalami perubahan topologi dengan cepat. Karena node dalam MANET memiliki jangkauan transmisi yang terbatas, node kemungkinan tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan node lainnya. Pada MANET jalur routing mengandung hop dan setiap node berfungsi sebagai router untuk menentukan ke arah mana tujuan atau rute yang dipilih (Murahlishankar & George, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, akan dilakukan penelitian terkait penerapan MANET dalam komunikasi audio pada daerah pegunungan dengan optimasi protokol routing menggunakan algoritma Path Aware Self-Healing and Optimizing Routing Techniques. Tujuan dari algoritma Path Aware SHORT adalah mencoba untuk mempersingkat panjang rute bila memungkinkan. Rute yang lebih pendek tidak hanya mengurangi latency, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan throughput. Penerapan Path Aware SHORT diterapkan pada protokol routing AODV (Ad-Hoc on Demand Distance Vector). Penelitian dilakukan secara simulasi menggunakan Network Simulator 2.35. Pemodelan daerah pegunungan dilakukan dengan menggunakan SUMO (Simulation of Urban Mobility). Untuk komunikasi audio menggunakan modul Ns2Voip++ pada Network Simulator 2.35. Diharapkan pada penelitian ini diketahui bagaimana pengaruh jumlah node terhadap kualitas komunikasi audio di model daerah pegunungan pada MANET menggunakan protokol routing AODV dan PA-AODV. Pengujian kualitas komunikasi dilakukan dengan perhitungan delay, packet loss dan MOS E-Model.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

  - Bagaimana penerapan MANET atau Mobile Ad-hoc Network dalam komunikasi di daerah pegunungan.

  - Bagaimana pengaruh jumlah node terhadap kualitas komunikasi audio di daerah pegunungan pada MANET menggunakan protokol routing AODV dan PA-AODV ditinjau dari delay, packet loss MOS E-Model.

  - Pengaruh pemilihan codec?

- Batasan Masalah

Beberapa Batasan masalah yang akan dijadikan acuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- Simulasi dilakukan terbatas hanya dengan protocol routing pada MANET yakni protokol (AODV) serta hanya menggunakan algoritma PA-SHORT (Path Aware Self-Healing and Optimizing Routing Techniques).

- Penelitian akan dilakukan secara simulasi menggunakan program NS2 atau Network Simulator 2.35.

- Parameter kinerja yang diukur dan diamati adalah berdasarkan delay, packet loss dan MOS dengan E-Model.

- Model lokasi yang dibangkitkan berdasarkan wilayah Desa Sebudi , Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dengan luas wilayah yang diuji 2000m X 2000m.

- Lama waktu simulasi adalah 120 detik dengan waktu komunikasi 60 detik.

- Model komunikasi audio yang dibangkitkan satu arah dengan pembangkit model komunikasi audio Ns2VoIP++.

- Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan MANET atau Mobile Ad-hoc Network dalam komunikasi audio di daerah pegunungan.

- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah node terhadap kualitas komunikasi audio di daerah pegunungan pada MANET menggunakan protokol routing AODV dan PA-AODV ditinjau dari delay, packet loss dan MOS E-Model.

- untuk mengetahui pengaruh pemilihan codec???

- Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Para pembaca diharapkan mengetahui bagaimana penerapan MANET atau Mobile Ad-hoc Network dalam komunikasi audio di daerah pegunungan.

- Para pembaca diharapkan mengetahui bagaimana pengaruh jumlah node terhadap kualitas komunikasi audio di daerah pegunungan pada MANET menggunakan protokol routing AODV dan PA-AODV ditinjau dari delay, packet loss, dan MOS E-Model.

- para pembaca diharapkan mengetahui pergaruh pemilihan codec??????

- Metodologi Penelitian

- Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sebuah simulasi yang merupakan suatu teknik untuk meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer serta dilandasi dengan beberapa asumsi-asumsi tertentu sehingga sistem tersebut dapat dipelajari secara ilmiah (W. David Kelton, 1991). Pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian eskperimental.

Menurut (Sugiyono, 2010) metode penelitian eksperimen didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakukan tertentu terhadap sesuatu dalam kondisi yang dikendalikan. Jadi, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mencari hubungan sebab-akibat dari suatu percobaan, dan hasil yang didapatkan akan bervariasi sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Maka dari itulah penelitian ini menggunakan metode penelitian experimental.

- Variabel Penelitian

Menurut pengertiannya, variable merupakan segala yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, factor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Variable juga berkaitan langsung untuk mengetahui suati keadaan tertentu dan diharapkan mendapatkan dampat/akibat dari eksperimen sering disebut variable eksperimental (treatment variable).

Dalam penelitian ini terdapat variable bebas dan variable terikat, dimana dalam penelitian ini, variable tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Variable Bebas

Merupakan variable yang mempengaruhi hasil dari variable lain jika variable ini berubah, dalam penelitian ini variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah node, protokol routing, dan jenis codec. Variasi jumlah node adalah dengan menggunakan 25 node sebagai node awal, kemudian 35, 45, 55, 65 dan 75 node. Untuk protokol routing yang digunakan adalah AODV dan PA-AODV serta untuk pemilihan codec adalah G.711 dan G.723.1.

- Variable terikat

Variable terikat dapat didefinisikan sebagai hasil yang didapatkan dalam penelitian yang dipengaruhi oleh variable bebas. Pada penelitian ini, variable terikat antara lain:

  - Delay

  - Packet Loss

  - MOS E-Model

- Skenario Tahapan Penelitian

Gambar dibawah menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan dalam penelitian. Pada gambar, terdapat alur yang memperlihatkan tahapan dari penelitian, penjelasan mengenai alur sebagai berikut:

- Pengumpulan data

Tahap ini merupakan proses mengumpulkan data-data dan referensi yang mendukung serta yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan.

- Instalasi Software Simulasi

Pada tahap ini akan dilakukan proses instalasi software simulasi yang digunakan dalam proses penelitian, dimana software simulasi yang digunakan adalah Network Simulator 2.35.

- Memodelkan Daerah Pegunungan SUMO

Tahap ini memodelkan lokasi pegunungan melalui openstreetmap dan SUMO (Simulation of Urban Mobility) sehingga menghasilkan berkas mobility yang digunakan pada Network Simulator 2.35.

- Memodelkan Protokol AODV dan PA-AODV pada Simulator

Pada tahapan ini mulai dilakukan penerapan protokol routing AODV dan PA-AODV pada Network Simulator 2.35.

- Penerapan Traffic Komunikasi Audio dengan Codec G711 dan G723.1

Tahap ini akan diterapkan traffic komunikasi audio pada penelitian. Pembangkitan traffic audio menggunakan patch Ns2Voip++ dengan Codec G711 dan G723.1 sebagai pembanding, dan decoder H.263.

- Pembuatan Kode Program

Pada tahapan ini merupakan tahapan pembuatan kode program untuk Protokol Routing PA-AODV, kode scenario simulasi, kode pengujian seperti Delay dan Packet Loss serta kode program perhitungan MOS E-Model.

- Pengumpulan Data Simulasi

Tahap ini merupakan tahapan pengumpulan data-data hasil simulasi. Pengumpulan data ini akan dilakukan untuk semua scenario yang telah ditentukan.

- Analisis

Data hasil simulasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diamati bagaimana pengaruh variable yang diteliti dengan kualitas komunikasi yang dihasilkan. Data hasil simulasi akan dicatat dan dituangkan kedalam bentuk tabel dan grafik. Dengan membandingkan komunikasi audio menggunakan protokol routing AODV dan PA-AODV serta pengaruh kualitas komunikasi berdasarkan Codec G711 dan G723.1.

- Penarikan kesimpulan dan saran

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh dari proses simulasi, kemudian akan disimpulkan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari analisis data simulasi yang telah dilakukan pada penelitian.

- Skenario Pengujian

Pada penelitian ini dilakukan beberapa scenario pengujian untuk mengetahui kualitas komunikasi audio dengan menggunakan protokol routing AODV dan PA-AODV serta pengaruh codec dan jumlah node yang terlibat dalam proses simulasi.

Tabelin aja dulu gan

| Node | 25, 35, 45, 55, 65, 75 |
| --- | --- |
| Codec | G711, G723.1 |
| Protokol Routing | AODV, PA-AODV |
| Backgroud traffic | ON, OFF |

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan dipaparkan sejumlah tinjauan empiris dan tinjauan teoritis yang dijadikan acuan dalam penelitian menyenai simulasi protokol MANET dalam komunikasi audio di daerah pegunungan yang dilakukan ini.

- Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis baik dari segi metode maupun jenis penelitian yang dilakukan, akan diperjelas pada tinjauan empiris. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu:

- Routing Protocol for MANET: A Literature Survey (Muralishankar et al, 2014)

Mobile Ad-hoc Network (MANET) merupakan jaringan yang jaringan yang dapat dibuat tanpa dukungan infrastruktur jaringan. Pada jaringan MANET, node bergerak dengan cepat. Batasan transmisi pada MANET menyebabkan rentangan komunikasi pada setiap node tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, sehingga pada MANET, setiap node dapat berperan sebagai router atau bersifat multihop.

- Meningkatkan Efisiensi Rute Pada Protokol Routing AOMDV Menggunakan Metode PA-SHORT di Jaringan MANET (Wulandari, Y. P., Jatmika, A. H., & Bimantoro, F., 2019)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan routing pada jaringan MANET, dimana penemuan jalur paling efektif antara node yang terus bergerak. Maka diperlukan protokol routing yang dapat menangani dengan baik segala perubahan tersebut. Wulandari memilih menggunakan AOMDV atau Ad-hoc On-demand Multipath Distance Vector karena AOMDV ketika mengalami kerusakan dalam proses pencarian rute, maka akan menggunakan rute cadangan yang dimilikinya tanpa harus mencari lagi. Selain itu AOMDV menyediakan dua layanan yaitu route discovery dan route maintenance, AOMDV berkeja mencari rute dengan cara memperhitungkan jarak berdasarkan jumlah hop. Perubahan topologi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah hop. Pengurangan jumlah hop dapat meningkatkan throughput dan menurunkan delay. Algoritma Path Aware SHORT digunakan untuk mempersingkat hop sehingga diharapkan dapat meningkatkan QoS.

Pada penelitian Wulandari dkk ini mengefisiensikan pencarian rute pada protokol AOMDV menggunakan PA-SHORT sehingga menjadi PA-AOMDV. Menggunakan algoritma Path Aware SHORT mengurangi jumlah hops pada rute dan meningkatkan optimasi dengan monitoring rute serta update mengenai rute terbaik. Pada penelitian ini menggunakan jumlah node sebanyak 50 dan 100 node pada luas area simulasi 500m2 x 500 m2 dan 1000m2 x 1000m2, waktu simulasi 600 detik dengan jenis mobilitas Random Way Point serta model propagasi Two Ray Ground. Penelitian ini menggunakan Network Simulator 2 dengan menggunakan bahasa TCL (Tool Command Language) dalam pembuatan kode AOMDV dan PA-AOMDV. Pada penelitian ini dihasilkan kesimpulan yaitu PA-AOMDV menghasilkan peningkatan sebesar 16.04% throughput pada 50 node dan 11,55% untuk 100 node dengan aera 500 x 500 m2 dan peningkatan sebesar 61,84% pada 50 node dan 45,2% untuk 100 node untuk luas area 1000 x 1000 m2. QoS delay mengalami penurunan pada PA-AOMDV serta peningkatan PDR dan penurunan routing overhead. Kinerja protokol PA-AOMDV meningkatkan optimalisasi routing dengan memantau rute secara bertahap mengalihkan jalur setiap kali short-cut ditemukan.

- Analisis Kualitas VoIP pada SCTP Menggunakan ECN dan AQM (Surimi & Pulungan, 2015)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan protokol UDP yang tidak memiliki congestion control yang menyebabkan peluang terjadinya congestion sangat besar dalam aplikasi VoIP. Penelitian dari mengajukan modifikasi pada protokol alternative SCTP menggunakan mekanisme ECN dan AQM sehingga dapat menurunkan delay dan jitter pada proses komunikasi. Simulasi dilakukan dengan menggunakan Network Simulator 2.29. Komunikasi VoIP yang dibangkitkan pada penelitian Surimi & Pulungan ini menggunakan modul Ns2VoIP++ dan dengan bentuk topologi dan pergerakan yang statis. Komunikasi VoIP yang dibentuk menggunakan codec G.711 dan dengan protokol aplikasi H.323. Parameter yang diujikan dalam penelitian Surimi & Pulungan ini adalah scenario penggunaan protokol SCTP dengan dan tanpa mekanisme ECN+AVQ. Pengujian kualitas dilakukan dengan perhitungan MOS E-Model melalui nilai rentang R factor. Hasil pengujian menunjukkan kualitas komunikasi lebih baik ketika menggunakan protokol SCTP dengan mekanisme ECN+AVQ daripada SCTP tanda ECN+AVQ. Protokol komunikasi yang diajukan dapat mengungguli kualitas komunikasi protokol TCP namun lebih rendah dari kualitas komunikasi dibanding protokol UDP.

- Performance Analysis of VoIP in Wireless Networks (Wheeb, 2017)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kualitas dan kapasitas dari komunikasi VoIP. Penelitian dari Whaab ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dari komunikasi VoIP pada jaringan nirkabel dengan transport protocol dan codec yang berbeda. Protokol transport yang digunakan yakni UDP, SCTP dan RTP dengan codec G.711 dan G.726. Penelitian dilakukan dengan simulasi, simulasi dilakukan dengan menggunakan Network Simulator 2 dengan protokol jaringan DSDV, jumlah node 50, dengan topologi statis dan luas area simulasi 4000m2. Masing-masing node melakukan komunikasi 2 arah, untuk menghitung kualitas komunikasi yang terjadi, penelitian ini menggunakan parameter kinerja throughput, end-to-end delay, jitter dan packet loss.

Untuk hasil pengujian parameter kinerja throughput penggunaan protokol transfer SCTP menghasilkan kualitas komunikasi lebih bagus daripada UDP dan RTP pada penggunaan codec G.711 dan G.726, untuk parameter kinerja end-to-end delay protokol transport UDP dan RTP menghasilkan kinerja lebih baik daripada protokol transport SCTP, kemudian parameter kinerja jitter menghasilkan UDP dan RTP memiliki kualitas kinerja yang lebih baik daripada SCTP dan parameter kinerja PDR (Packet Delivery Ratio) menghasilkan protokol SCTP dan UDP memiliki kinerja yang lebih baik daripada protokol RTP dengan perbandingan 0.99918 berbanding 0.97183 dan 0.76132.

- VOIP APPLICATIONS OVER MANET: CODEC PERFORMANCE ENHANCEMENT BY TUNING ROUTING PROTOCOL PARAMETERS (El Brak, Bouhorma, El Brak, & Boudhir, 2013)

Penelitian dilator belakangi dengan bagaimana MANET dapat mendukung komunikasi VoIP dengan kelebihan dan kekurangan dari jaringan MANET itu sendiri. Pendekatan penelitian yang dilakukan berkonsentrasi kepada karakteristik dari MANET yang multi hop dan mempertahankan kualitas komunikasi pada MANET melalui simulasi. Untuk karena itu evaluasi kinerja dari berbagai codec serta dampaknya terhadap kualitas komunikasi akan dianalisis pada penelitian ini. Penelitian dari El Brak & Boundhir ini juga mengajukan pengaturan parameter routing protokol untuk memperoleh kualitas kinerja yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan simulasi pada Network Simulator 2, dengan protokol routing OLSR. Luas area simulasi dibagi menjadi dua, yakni 1000m2 dan 2000m2. Dengan jumlal node yang bergerak pada luas area 1000m2 10, 30 dan 50 node sedangkan di luas area 2000m2 dengan jumlah node 40, 60, dan 80 node. Pembangkitan pergerakan node menggunakan perintah setdest pada Network Simulator 2. Sedangkan pembangkitan komunikasi VoIP menggunakan modul Ns2VoIP++ yang akan menghasilkan paket dengan transport layer RTP/UDP. Penggunaan codec pada pembangkitan komunikasi VoIP Ns2VoIP++ yakni dengan codec G.711, G.726, G.728, G.729A dan G.723.1 bit rate 5.3kbps. Lama waktu simulasi adalah 200 detik dengan waktu komunikasi VoIP 60 detik. Pergerakan node dalam rentangan nilai 0-50Km/h selama waktu simulasi. Pengujian kualitas yang dilakukan berupa perhitungan delay, packet loss, MOS, throughput, dan NRL (Normalized Routing Load).

Hasil pengujian dari scenario satu dan dua menunjukkan pada parameter kinerja delay penggunaan codec G.723.1 dengan bit rate yang rendah memiliki delay yang paling sedikit diantara codec lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran paket, semakin besar ukuran paket maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk memproses paket tersebut. Dengan payload yang relative kecil (20 bytes) codec G.723.1 memiliki delay paling rendah di kedua scenario. Sedangkan G.711 dengan payload 160 bytes memiliki delay yang paling tinggi. Untuk pengujian packet loss dipengaruhi oleh traffic yang padat dari codec serta proses routing discovery dan adanya routing loops. Ketika node menghabiskan waktu untuk mencari rute, paket VoIP akan terus degenerate, ketika rute belum ditemukan dan antrian paket sudah penuh, maka paket-paket tersebut akan dibuang. Codec dengan bit rate yang rendah memiliki nilai packet loss yang lebih sedikit, karena traffic yang diciptakan codec lebih lambat. Codec G.723.1 memiliki nilai packet loss yang paling rendah dibandingkan codec yang lainnya. Pengujian MOS yang dipengaruhi oleh delay dan packet loss menghasilkan codec G.723.1 sebagai codec dengan MOS tertinggi yakni 2.8, dimana nilai ini dikatakan sudah cukup diterima.

- Tinjauan Teoritis

Beberapa teori yang dijadikan acuan pada penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- Mobile Ad-Hoc Network (MANET)

Gambar  1. Mobile Ad-Hoc Network
Sumber: (Gui & Mohapatra, 2008)

Definisi Ad-(Bello, 2013)Hoc Network adalah desentralisasi dari jaringan nirkabel, disebut dengan Ad-Hoc karena tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah ada seperti router dalam jaringan kabel maupun access point pada jaringan nirkabel. Setiap node dapat bertugas untuk menrutekan data kepada node lainnya, jadi penentuan node yang mana mengirimkan data dibuat secara dinamis berdasarkan konektivitas pada jaringan itu sendiri (Nishani & Biba, 2016).  Namun tidak benar-benar dapat dikatakan bahwa MANET tidak dapat memiliki infrastruktur jaringan. Beberapa mediasi antar node dapat dipilih untuk bertindak sebagai base station dan node tetangga. Penerapan MANET sangat diperlukan di daerah seperti jasa penyelamatan darurat, medan perang dan tempat lainnya dimana penyebaran infrastruktur jaringan menjadi sangat sulit. Dalam MANET, setiap mobile node bertindak sebagai router serta base station untuk menemukan dan mempertahankan rut eke mobile node lainnnya untuk berkomunikasi melalui jaringan (Bello, 2013).

Pergerakan dari node dapat menyebabkan perubahan topologi yang tidak bisa diprediksikan, karena itu tugas untuk menemukan dan mempertahankan rute merupakan tugas penting dari protokol penemuan rute MANET. Parameter yang mempengaruhi kinerja protokol penentuan rute jaringan MANET adalah beberapa node di dalam area, perilaku pergerakan node yang mengubah konektivitas (bergerak secara bebas) dan kualitas rute. Penggunaan MANET memberikan beberapa keuntungan, diantaranya adalah (Purba, Primananda, & Amron, 2018):

- Tidak memerlukan dukungan backbone infrastruktur, hal ini menyebabkan lebih mudahnya untuk diimplementasikan dan sangat berguna ketika infrastruktur tidak berfungsi bahkan tidak ada.

- Node yang selalu bergerak atau dinamis dapat mengakses informasi sevara real-time ketika berhubungan dengan node lainnya. Sehingga pertukaran data dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan segera dilakukan.

- Fleksibel, karena jaringan bersifat sementara.

- Dapat dikonfigurasikan dalam bermacam-macam topologi, baik dengan jumlah node kecil hingga besar sesuai dengan aplikasi dan instalasi.

Sedangkan kekurangan dari penggunaan MANET sendiri adalah sebagai berikut:

- Packet loss akan terjadi bila transmisi mengalami kesalahan.

- Memungkinkan seringnya terjadi konektivitas yang terputus karena tidak selalu berada dalam cakupan area (network area).

- Bandwidth komunikasi terbatas.

- Lifetime baterai yang singkat.

- Karakteristik Mobile Ad-Hoc Network

Berikut ini merupakan karakteristik dari jaringan Mobile Ad-Hoc Network (MANET) adalah sebagai berikut (Pathan, 2016):

- Mobility: node dapat bergerak cepat dengan penebaran di daerah yang tdak memiliki infrastruktur. Pada MANET dapat memiliki individual random mobility, group mobility, bergerak sepanjang rute yang telah direncanakan sebelumnya dan lain sebagainya. Mobilitas memiliki dampak besar pada pemilihan skema routing dan dapat mempengaruhi kinerja.

- Multihopping: jaringan multihop adalah jaringan di mana jalur dari sumber ke tujuan melintasi beberapa node lainnya. Jaring ad hoc sering menunjukkan banyak hop untuk negosiasi hambatan, penggunaan kembali spektrum, dan konservasi energi.

- Self-organisasi: jaringan ad hoc secara mandiri dapat menentukan parameter konfigurasi sendiri termasuk: pengalamatan, routing, clustering, identifikasi posisi, kontrol daya, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, node khusus misalnya, mobile backbone nodes dapat mengkoordinasikan gerakan dinamis dan mendistribusikan di wilayah geografis untuk menyediakan cakupan dari daerah yang terputus.

- Ad Hoc On Demand Distance Vector (AODV)

Ad-Hoc On Demand Distance Vector (AODV) merupakan protokol standar IETF (RFC2561), dan protokol routing berbasis topologi yang paling banyak digunakan. AODV adalah protokol routing reaktif yang akan mempelajari topologi berdasarkan pesan yang diteria dari tetangganya yang mengirimkan Hello Message secara berkala (Mantoro & Reza, 2017).

Berikut ini merupakan karakteristik dari protokol routing AODV adalah sebaga berikut:

- Hanya akan mencari rut eke tujuan jika diperlukan.

- Menggunakan sequence number untuk menemukan informasi yang akurat.

- Hanya menyimpan alamat tujuan berikutnya pada tabel routing.

- Menggunakan broadcast Hello Message untuk menemukan tetangga terdekatnya.

Pada proses pencarian rute, AODV menggunakan 3 buah pesan untuk mengontrol proses pencarian rute sebagai berikut:

- RREQ: pesan RREQ mengandung id, IP tujuan, sequence number IP tujuan, IP sumber dan sequence number IP sumber, yang akan disiarkan ke tetangga dan meneruskannya dengan simpul di antaranya.

- RREP: pesan unicast yang diteruskan oleh IP tujuan yang menerima RREQ ke sumber yang mengirim RREQ. Pesan ini mengandung jumlah hop, IP sumber, IP rujuan dan sequence number IP sumber dan tujuan.

- RERR: pesan ini akan dikirimkan jika terdapat kesalahan perutean. Informasi yang terkandung dalam pesan ini adalah IP tujuan yang tidak dapat dijangkau dengan sequence numbernya.

Proses routing atau pencarian rute pada protokol AODV diawali dengan proses Route Discovery kemudian setelah rute ditemukan, akan dilakukan proses Route Maintenance dan Routing Table Management, sebagai berikut (Mantoro & Reza, 2017):

- Route Discovery

Ketika node sumber tidak memiliki informasi perutean untuk ke node tujuan dalam tabel peruteannya, node sumber akan mulai melakukan proses penemuan rute dengan menyebarkan Broadcast RREQ (gambar 1a). Jika ada node tetangga yang mendapatkan pesan ini dan memiliki rute ke node tujuan, makaa akan membalas dengan paket balasan rute (gambar 1b); jika tidak, node tetangga akan menyiarkan ulang paket RREQ hingga mencapai tujuannya. Ketika pesan RREP diterima, maka rute akan dibuat. RREP dapat menerima banyak node sumber dengan rute yang

Gambar  2. (a) Proses broadcast RREQ (b) Pengiriman pesan RREP ke node sumber.
Sumber: (Mantoro & Reza, 2017)

berbeda ke node tujuan.

- Route Maintenance

Ketika rute terputus, proses pemeliharaan rute akan dimulai. Proses pemeliharaan rute akan dilakukan jika node tidak lagi menerima pesan Helllo dari tetangganya dalam jumlah waktu tertentu dari proses pemanggilan fungsi HELLO. Node akan ditandai sebagai rute yang tidak valid dan pesan RERR akan dikirim untuk memberi tahu node lainnya tentang informasi kerusakan rute tersebut.

- Routing Table Management

Manajemen tabel perutean di AODV diperlukan untuk memperbarui informasi tentang tabel perutean AODV. Mengelola informasi tabel perutean di AODV ditangan dengan sequence number node tujuan dan salah satu kriteria terpenting adalah harus bebas dari looping.

Isikan proses aodvnya

- Network Simulator 2 (NS2)

Gambar  3. Arsitektur Network Simulation 2.
Sumber: (Issariyakul, Teerawat & Introduction, 2013)

Network Simulator 2 (versi 2.35) merupakan sebuah alat simulasi event-driven yang berguna untuk mempelajari sifat dinamis dari komunikasi pada jaringan. Simulasi wired maupun wireless serta protokol (misalnya algoritma routing, TCP/UDP) dapat dilakukan menggunakan NS2. NS2 memberikan kebebasan untuk menentukan jenis komunikasi, protokol jaringan dan simulasi yang sesuai.

NS2 dapat dijalankan oleh pengguna dengan mengekseskusi “ns” yang mengambil satu argument input, nama dari file Tcl. Dalam kebanyakan kasus, simulasi file Tcl dibuat dan digunakan untuk memplot grafik dan animasi dari komunikasi jaringan.

NS2 menggunakan dua bahasa utama yakni C++ dan Object Tool Command Language (OTCL). C++ berfungsi untuk mendefinisikan backend dari simulasi, OTCL membentuk simulasi dengan membuat dan mengkonfigurasi objek serta penjadwalan diskrit dari event yakni antarmuka. C++ dan OTCL dihubungkan menggunakan TclCL. C++ dan OTCL dipetakan ke objek C++ dan variable dalam domain OTCL yang disebut dengan handles. Handles merupakan sebuah string (misalnya “_o10”) dalam domain OTCL dan tidak mengandung fungsi apapun. Sedangkan pada C++ fungsi untuk menerima paket didefinisikan dengan class “connector”. Pada domain OTCL handle berfungsi sebagai antarmuka yang berinteraksi dengan pengguna dan objek OTCL lainnya.

Dalam NS2 dapat dibangun banyak class dengan C++. Class pada C++ ini dapat digunakan untuk mengatur simulasi melalui script simulasi Tcl. Setelah simulasi melalui NS2, output yang dihasilkan berbasis teks, untuk merepresentasikan hasil grafis dan interaktif, digunakan alat seperi NAM (Network Animator) dan XGraph (Issariyakul, Teerawat & Introduction, 2013).

- Komunikasi Audio

Merupakan komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara, yang ditransmisikan kedalam bentuk jaringan. Komunikasi bisa terjadi dalam 2 perangkat atau lebih, namun biasanya terjadi antara 2 perangkat yang saling terhubung oleh jaringan. Dalam teknologi komunikasi, komunikasi audio merupakan satu hal yang sangat penting, karena pada saat ini komunikasi audio dianggap komunikasi yang paling praktis. Hal ini menyebabkan hadirnya teknologi pemrosesan sinyal digital yang berbasis teknologi IP (Internet Protocol) yang diintegrasikan antara komunikasi data dan suara. Salah satu teknologi komunikasi suara yang berjalan pada teknologi IP adalah VoIP.

VoIP menjadikan internet (IP) sebagai media untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Dimana sinyal suara analog diubah menjadi sinyal digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Komponen dalam komunikasi VoIP meliputi standar kompresi atau codec, protokol jaringan VoIP dan besaran paket dari VoIP (Dudi, 2016).

- Standar Kompresi Suara

Pengkodean sinyal suara merupakan teknik yang menjelaskan bagaimana aliran sinyal analog atau sinyal suara didigitalisasi dan dikompresi menjadi bentuk sinyal digital, sinyal tersebut kemudian dikompresi sehingga didapat ukuran yang lebih padat. Proses pengkodean ini biasa dikenal dengan nama codec. Beberapa codec telah distandarisasi oleh ITU-T seperti G.711, G.723 dan G.729. Setiap codec memiliki metode kompresi, waktu tunda untuk code dan decode serta bitrate yang berbeda-beda. Pemilihan codec yang tepat dapat mempengaruhi kualitas layanan komunikasi secara keseluruhan. Codec dengan bitrate yang besar akan menghasilkan kualitas suara yang lebih baik disbanding codec dengan bitrate yang lebih rendah, namun codec dengan bitrate yang tinggi akan membutuhkan kapasitas jaringan yang lebih besar. Maka pemilihan codec juga akan berpengaruh kepada kebutuhan bandwidth pada jaringan.

- Codec Standar ITU-T

ITU-T (International Telecommunication Union) merupakan sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk membuat dan membakukan standar dalam bidang telekomunikasi. ITU-T merekomendasikan penggunaan codec dalam komunikasi audio melalui jaringan internet menjadi codec G.711, G.723 dan G.729 merupakan codec standar dan yang paling sering digunakan dalam komunikasi audio. Pada penelitian ini codec yang digunakan adalah G.711 dan G.723.1 sebagai parameter scenario.

    - Codec G.711

Merupakan standar yang dikeluarkan oleh ITU-T. Codec ini menggunakan encoding PCM (Pulse Code Modulation) dengan menggunakan sample rate 8000 sample/detik. Dimana dalam setiap detik data suara akan disampling sebesar 8000 sample/detik, dengan representasi 8 bit setiap samplenya.  Sehingga besaran bitrate codec ini adalah 64 kbps. Dalam melakukan pemaketan data suara, codec G.711 akan memaketkan data suara setiap 10 ms, yang artinya dalam melakukan sekali pemaketan dengan besaran bitrate 64 kbps maka data suara yang dipaketkan setiap 10 ms adalah sebesar 80 bytes. Codec G.711 merupakan codec yang memiliki bitrate paling tinggi (Dudi, 2016).

    - Codec G.723.1

Pengkodean sinyal suara G.723.1 merupakan jenis pengkodean data suara yang direkomendasikan untuk terminal multimedia dengan bit rate rendah. G.723.1 memiliki dual rate speech coder yang dapat menswitch pada batas 5.3 kbps dan 6.3 kbps. Dengan memiliki dual rate speech coder maka G.723.1 dilengkapi dengan fasilitas memperbagus sinyal suara hasil pemaketan. Pada bagian encoder dilengkapi dengan formant perceptual weighting filter dan harmonic noise sharping filter sementara dibagian decodernya memiliki pitch postfilter dan formant postfilter sehingga suara hasil rekonstruksi sangat mirip dengan suara aslinya. Sinyal eksitasi untuk bit rate rendah dikodekan dengan Algebraic Code Excited Linier Prediction (ACELP) sedangkan bit rate tinggi dikodekan dengan menggunakan Multipulse Maximum Likelihood Quantization (MP-MLQ). Rate yang lebih tinggi menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan bit rate yang lebih rendah memberikan kualitas suara baik dan fleksibilitas. Codec G.723.1 dengan bit rate 6.3 memiliki ukuran paket sampel 24 bytes dan ukuran payload 24 bytes.

- Protokol Jaringan VoIP

Berdasarkan fungsinya, protokol jaringan VoIP dibagi menjadi dua, yakni persinyalan dan media transfer (Dudi, 2016). Protokol persinyalan digunakan untuk membangun dan menjaga suatu sesi komunikasi yang sedang berlangsung serta memutus suatu koneksi. Terdapat beberapa protokol persinyalan pada komunikasi audio yakni H.323, SIP, SCCP, MGCP, MEGACO dan SIGTRAN. Tetapi yang paling umum digunakan adalah H.323 dan SIP. H.323 dikembangkan oleh ITU-T (International Telecommunication Union) sedangkan SIP dikembangkan oleh IETF (Internet Engineering Task Force). Dalam penelitian tugas akhir ini, protokol yang digunakan adalah H.323.

Protokol H.323 merupakan standar ITU-T yang digunakan mendefunisikan komunikasi multimedia real time dan konferensi melalui jaringan packet-based yang tidak menyediakan Quaranteed QoS seperti jaringan LAN (Dudi, 2016). Standar ini merupakan standar yang terdiri dari beberapa komponen dalam membangun layanan komunikasi multimedia yang menerangkan set voice, video dan konferensi data, diantaranya:

- Terminal: menyediakan komunikasi dua arah secara real time

- Gateway: berfungsi menyambungkan terminal H.323 dengan terminal non-H.323

- Gatekeeper: menyediakan layanan call control, bekerja sama dengan terminal, Multi Point Control Unit, gateway atau multi point controller. Sebagai mekanisme standar yang terintegrasi dalam protokol H.323, gatekeeper menyediakan fungsi authentication, authorization, accounting, address translation call control dan call routing.

- Multi Point Control Unit: semua terminal yang akan melakukan komunikasi dengan terminal secara konferensi harus melakukan koneksi ke MCU. MCU melakukan conference resource, negosiasi antar terminal dalam menentukan codec yang digunakan serta menangani media stream.

Media transfer berfungsi untuk mengatur komunikasi saat transfer data baik voice, video maupun data secara real time agar berlangsung dengan baik. Tiap paket VoIP terdiri atas dua bagian, yakni header dan payload (beban). Header ini terdiri atas IP Header, Real time Transport Protocol (RTP) header, User Datagram Protocol (UDP) header dan link header.

RTP Header adalah header yang dimanfaatkan untuk melakukan segmentasi data real time. Sama seperti UDP, RTP tidak menjamin realibilitas paket hingga sampai di tujuan. RTP menggunakan RTCP (Real Time Control Protocol) yang mengendalikan QoS dan sinkronisasi media stream yang berbeda. UDP Header memiliki ciri akan mengirimkan paket ke tujuan secepat-cepatnya namun tidak menjamin realibilitas dari paket tersebut sampai di tujuan. UDP cocok digunakan pada aplikasi komunikasi audio yang sangat peka terhadap delay dan latency. IP Header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket sesuai rute hingga tujuan.

- Besaran Paket Data Suara

Dalam proses pemaketan suara pada komunikasi VoIP, menggunakan besaran bit rate. Besaran bit rate tergantung dari codec yang digunakan. Setelah dilakukan pemaketan data suara, data suara tersebut akan melalui beberapa protokol yakni IP Header, UDP Header serta RTP Header. Voice Payload merupakan data suara yang sudah dipaketkan, selanjutnya paket akan melalui protokol RTP Header RTP Header dilakukan penyusunan paket suara yang memiliki besaran data proses 12 byte, selanjutnya paket akan melalui protokol UDP, protokol ini digunakan untuk jenis aplikasi yang memerlukan kecepatan pengiriman data, besaran header dari UDP adalah 8 byte. Selanjutnya paket melalui IP Header akan dilakukan klasifikasi jenis aplikasi yang sesuai dari layanan tersebut. Besaran proses data pada protokol ini adalah 20 byte. Berikut merupakan susuan header dari komunikasi VoIP.

| IP Header | UDP Header | RTP Header | Voice Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Byte | 8 Byte | 12 Byte | x Byte |

Sumber gambar: (Dudi, 2016).

- Daerah Pegunungan

Merupakan daerah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya. Dalam pengertian lain, pegunungan adalah perbukitan yang berketinggian antara 500 m hingga 600 m dari permukaan laut (Sahab, 2017).

- Simulation of Urban Mobility (SUMO)

SUMO merupakan simulator lalu lintas yang bersifat open source dikembangkan di Institute of Transportation System Jerman. SUMO adalah simulasi lalu lintas amicroscopic yang berarti setiap kendaraan dan pedestrian dimodelkan secara eksplisit (Michael Behrisch, Krajzewicz, & Weber, 2013). Fitur utama dari SUMO termasuk pergerakan kendaraan bebas tabrakann, perbedaan tipe kendaraan, multi jalur dan lain-lain. Dengan mengkombinasikan SUMO dengan Open Street Map (OSM) dapat dilakukan simulasi dengan lokasi yang diinginkan sesuai keadaan di dunia nyata. Karena SUMO merupakan murni traffic generator, jalur yang dihasilkan ini tidak dapat langsung digunakan pada simulator jaringan seperti NS2 karena memerlukan representasi road network (Pradana, Negara, & Dewanta, 2017).

Untuk menghasilkan road network atau jalur di SUMO, menggunakan tools pada SUMO seperti netconvert, plyconvert, dan randomTrips.py. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tools yang digunakan pada penelitian (Deshmukh & Dorle, 2016):

| Tools | Fungsi |
| --- | --- |
| Netconvert | Ekstrak data jaringan dari map OSM dan menghasilkan jaringan jalan yang digunakan di SUMO. Fungsi ini mengidentifikasi node, persimpangan dan lainnya. Juga digunakan untuk membangun file network pada SUMO |
| Polyconvert | Impor bentuk geometris (polygon - bangunan) dari berbagai sumber dan mengonversinya menjadi representasi yang divisualisasikan dalam SUMO-GUI. |
| randomTrips.py | Digunakan untuk membangkitkan node, termasuk posisi dan pergerakan node pada edges. |
| traceExporter.py | Digunakan untuk menghasilkan file yang dapat digunakan diluar ekosistem SUMO. Beberapa opsi memberikan pilihan untuk menghasilkan file pergerakan untuk Network Simulator 2/3. |

- Open Street Map (OSM)

Open Street Map (OSM) adalah proyek open source untuk membuat contoh peta dunia yang dapat diubah secara bebas oleh siapa saja. Dua factor pendukung dalam OSM untuk digunakan dan dikembangan adalah kurangnya ketersediaan informasi peta pada sebagian besar wilayah didunia dan gabungan dari alat navigasi yang terjangkau. OSM adalah contoh utama dari informasi geografis yang ditetapkan secara bebas. Yang paling penting adalah peta OSM dapat disimpan di internet dan siapa saja dapat mengkases peta kapan saja secara gratis (Dian Khumara, Fauziyyah, & Kristalina, 2019).

OSM digambarkan sebagai “Map of Wikipedia” yang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan mekanisme dimana sukarelawan atau siapa pun dapat berkontribusi secara langsung untuk mengubah atau memperbarui data geografis untuk membuat peta yang lebih akurat, terperinci, dan terkini. Karena keterbukaan akses ini, peta OSM dapat digunakan sebagai pemodelan lokasi pada proses penelitian. Pemodelan lokasi dilakukan dengan mengekstrak peta OSM menghasilkan file berformat osm, kemudian diproses menggunakan fungsi dari SUMO, sehingga menghasilkan file input yang akan menjadi acuan lokasi pada penelitian.

- NS2Voip++

NS2Voip++ merupakan modul pembentukan traffic pada Network Simulator 2.35. Modul ini dikembangkan oleh University of Pisa di Italy menyempurnakan modul sebelumnya, yakni Ns2Voip (Andreozzi, Migliorini, Stea, & Vallati, 2010). NS2Voip++ dikembangkan dalam bahasa C++, NS2Voip++ dapat melakukan pembentukan traffic komunikasi audio dengan jenis codec yang berbeda dan model VAD (Voice Activity Detection). Jenis codec yang tersedia pada NS2Voip++ meliputi G.711, G.723.1, G.729A dan GSM.AMR. VAD (Voice Activity Detection) pada NS2Voip++ berupa one-to-one, exponential, dan Weibull-custom. VAD (Voice Activity Detection) meliputi periode talk dan silence.

Sumber gambar (Andreozzi et al., 2010)

Voip Source merupakan model penggunaan komunikasi audio. Voip Source meliputi pengaturan periode talkspurt dan silence. Ketika proses talkspurt encoder akan menghasilkan data sesuai dengan codec yang dipilih meliputi besaran paket dan frekuensi pembuatan paket. Di sisi penerima, decoder VoIP menerima paket dari jaringan dan menggunakan buffer playout untuk mempercepat playout mereka (Andreozzi et al., 2010).

Pada versi terbaru NS2Voip++, pengembang menambahkan buffer playout yang lebih realistis dan terkenal, yakni H323 dan eEM (Causal) (Andreozzi et al., 2010). H323 dikenal sebagai buffer playout dinamis dan digunakan dalam berbagai perangkat lunak yang terkenal seperti open source VoIP Client Ekiga. Dengan mengimport kode asli codec H323 dari aplikasi Ekiga ke dalam modul NS2Voip++.

- Path Aware-SHORT

Bentuk jalur rute dapat berubah secara signifikan ketika konektivitas utuh karena pergerakan dari node. Perubahan bentuk ini dapat menimbulkan jalur yang lebih baik ataupun sebaliknya. Perubahan bentuk dapat dieksploitasi untuk mendapatkan jalur-jalur pengaturan rute yang lebih baik jika dapat menghindari setiap overhead yang signifikan (setidaknya menghindari proses-proses penemuan rute ekstra).

Sumber gambar: (Fahriani, Djanali, & Shiddiqi, 2012)

Gambar 6.7 menunjukkan perubahan rute, Gambar xx (a) menunjukkan jalur awal yang ditentukan melalui proses penemuan jalur, dimana jarak antara sumber dan tujuan adalah jarak terpendek menurut jumlah hop, maka sesuai jalur awal, node A membutuhkan 8 hop untuk menuju ke node I. MANET selama perjalanan waktu, mobilitas node dapat membuat jalur rute menjadi berubah, perubahan jalur diperlihatkan pada Gambar xx (b) dengan bentuk baru, node J ada dalam tingkatan transmisi node F, idealnya, jalur terpendek dari A ke node I hanya membutuhkan hop seperti pada Gambar xx (c).

Tujuan utama dari penggunaan PA-SHORT adalah untuk menemukan rute pintas ketika diperlukan atau ketika terjadi perubaha topologi. Scenario dasar dari proses penemuan rute pintas ditujukkan pada Gambar xx. Pada Gambar xx (a) , jaluar A-B-C dapat direduksi menjadi A-C karena C berada dalam jangkauan transmisi node A. Pembentukkan jalur pintas tersebut disebut reduksi (2,1). Gambar xx (b) menunjukkan bahwa jalur perutean A-B-C-D dapat disingkat menjadi A-E-D karena E berada dalam jangkauan transmisi A, dan D berada dalam jangkauan transmisi E. Pembentukkan jalur pintas ini disebut reduksi (3,2). Dengan demikian, reduksi (n,2) menyiratkan bahwa n hop disepanjang penemuan rute dapat dikurangi hanya menjadi 2 hop. Secara umum reduksi (n,k) menyiratkan bahwa n hop dapat direduksi menjadi k hop, dimana k<n. Untuk menghindari kompleksitas, maka nilai k menjadi 1 atau 2 pada algoritma PA-SHORT. Semakin tinggi perbedaan antara n dan k, maka semakin baik kinerja dari PA-SHORT (Gui & Mohapatra, 2008).

Sumber gambar: (Gui & Mohapatra, 2008)

- MOS E-Model

Mean Opinion Score (MOS) merupakan satuan kualitas suara yang biasanya digunakan untuk mengukur kualitas suara yang dihasilkan dari proses komunikasi dalam jaringan. Terdapat 2 standar yang digunakan dalam menentukan kualitas yakni ITU-T p.800 dan E-Model ITU-T G.107. Pada standar ITU-T P.800 kualitas ditentukan secara subjektif menggunakan pendapat orang-perorang yang pengujiannya dapat menggunakan conversation opinion test dan listening test. Metode ini dirasa kurang efektif untuk menentukan kualitas suara untuk komunikasi audio karena ketidaktepanan nilai dan standar orang yang berbeda-beda (Surya, 2011).

Kemudian ITU menciptakan standar pengukuran, sehingga MOS dapat dilakukan sebagai pengujian yang bersifat objektif dengan menggunakan E-Model yang menghasilkan nilai R factor. Standar baru tersebut tertuang pada ITU-T.G.107. E-Model memetakan metrik jaringan ke estimasi nilai MOS. E-Model menghitung nilai R factor berkisar 0 hingga 100. Variable yang dipertimbangkan dalam pengujian khususnya komunikasi audio adalah Id dan Ie (). R factor diitung dengan rumusan sebagai berikut:

R=94.2-Id-Ie

Variabel R pada persamaan X merupakan factor kualitas transmisi. Id merupakan factor penurunan kualitas yang disebabkan oleh delay atau d. Nilai Id dijabarkan pada persamaan berikut:

Id=0.024d+0.11(d-177.3)H(d-177.3)

Variable H merupakan fungsi heavyside ditunjukkan pada persamaan X. Sedangkan Ie merupakan factor penurunan kualitas yang diakibatkan presentasi kehilangan paket. Nilai Ie dijabarkan pada persamaan X.

H=0,  x<01,  x ≥0

Ie=7+30ln1+15e

R=94.2-0.024d+0.11(d-177.3)H(d-177,3)-7+30ln⁡(1+15e)

Setelah nilai R factor ditemukan, maka nilai tersebut akan diestimasikan kedalam MOS (ITU-T.P.800). Hasil estimasi akan dikorelasikan kedalam tingkat kualitas komunikasi. Untuk mengubah R factor kedalam MOS (ITU-T.P.800) menggunakan ketentuan berdasarkan rentang nilai R factor yang ditunjukkan pada persamaan berikut.

Tabel x Mapping MOS dan E-Model (Mohd & Ong, 2007)

| R | User Satisfaction | MOS |
| --- | --- | --- |
| 90-100 | Very Satisfied | 4.3-4.5 |
| 80-90 | Satisfied | 4.0-4.3 |
| 70-80 | Some user dissatisfied | 3.6-4.0 |
| 60-70 | Many users dissatisfied | 3.1-3.6 |
| 50-60 | Nearly all user dissatisfied | 2.6-3.1 |
| 0-50 | Not recommended | 1-2.6 |

Untuk mendapatkan perhitunga Id dan Ie maka diperlukan nilai dari delay dan packet loss dari komunikasi yang dilakukan. Semakin kecil nilai dari delay dan packet loss memungkinkan semakin tinggi nilai R yang didapatkan. Melalui nilai delay dan packet loss juga dapat memperlihatkan kondisi dari kualitas komunikasi yang dilakukan.

Isikan keterkaitan dengan performance metric

- End to End Delay

End-to-end delay merupakan waktu yang dibutuhkan suatu paket ketika dikirim oleh node sumber sampai berhasil diterima oleh node tujuan, rumus seperti pada persamaan x.

Delayt=Tr-Tsdetik					(2)

Dimana :

Tr = Waktu penerimaan paket (detik)

Ts = Waktu pengiriman paket(detik)

Berdasarkan kategori, delay dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kategori delay | Besar delay | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat bagus | < 150 ms | 4 |
| Bagus | 150 – 300 ms | 3 |
| Sedang | 300 – 450 ms | 2 |
| Jelek | > 450 ms | 1 |

- Packet Loss

Suatu parameter yang menunjukkan kondisi jumlah total paket yang hilang karena collision dan congestion pada jaringan. Di dalam jaringan, nilai packet loss ini diharapkan memiliki nilai yang minimum. Berikut merupakan rumusan untuk mencari nilai packet loss:

Packet Loss=paket data yang dikirim-paket data yang diterimapaket data yang dikirim 	()

Packet loss dapat dikategorikan dalam rentangan tabel sebagai berikut:

| Kategori Degredesi | Paket Loss | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat Bagus | 1 % | 4 |
| Bagus | 3 % | 3 |
| Sedang | 15 % | 2 |
| Jelek | 25 % | 1 |

# BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

- Tahapan Analisis

Dalam pengerjaan penelitian tugas akhir ini dilakukan dalam sebuah simulasi, simulasi pada penelitian ini menggunakan tools simulator Network Simulator 2.35 atau NS-2.35. Dalam proses penelitian ini, akan diimplementasikan protokol routing AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) dan penggunaan algoritma Path Aware SHORT pada protokol AODV sehingga menghasilkan protokol routing baru, yakni PA-AODV (Path Aware-Ad hoc On-Demand Distance Vector). Kedua protokol routing tersebut akan digunakan pada simulasi MANET atau Mobile Ad-Hoc Network.

Node yang berkomunikasi pada simulasi yang dilakukan akan bergerak berdasarkan kondisi geografis dari pegunungan yang ditentukan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan data map geografis dari OpenStreetMap dan dikonversi menjadi posisi dan pergerakan node menggunakan SUMO (Simulation of Urban Mobility). Posisi dan rute pergerakan node dibuat secara acak mengikuti egde yang terbangun dari data map OpenStreetMap. Kecepatan dibuat dengan rentangan yang disesuaikan dengan kecepatan pergerakan manusia. Komunikasi yang terjadi antar node akan melibatkan satu node sumber dengan satu node tujuan. Besaran paket komunikasi yang dikirimkan akan tergantung dengan codec yang ditentukan serta waktu paket dikirimkan akan ditentukan melalui parameter simulasi. Jenis paket komunikasi yang digunakan ada paket UDP (User Datagram Protocol).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter simulasi, berikut merupakan parameter simulasi yang digunakan:

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Tipe Kanal | Wireless Channel |
| Model Propagasi | TwoRayGround |
| Tipe Network Interface | WirelessPhy |
| Tipe MAC | IEEE 802.11 |
| Max Paket dalam Antrian | 50 |
| Tipe Paket | UDP |
| Mobilitas Node | SUMO |
| Kecepatan Node | 0 m/s sampai 7 m/s |

Dari tabel diatas, terdapat beberapa nilai default untuk parameter Tipe Kanal, Model Propagasi, Network Interface, Tipe MAC dan Max paket dalam antrian.

- Perancangan Simulasi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa scenario yang akan dijadikan acuan dalam pengujian dan analisis data hasil simulasi. Scenario diberikan dalam simulasi dengan tujuan untuk mengukur kualitas komunikasi audio pada simulasi yang dipenaruhi oleh variable yang berubah ubah. Berikut merupakan scenario yang digunakan dalam proses simulasi:

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Luas Area | 4000m2 |
| Waktu Simulasi | 120 detik |
| Lama Waktu Komunikasi Audio | 60 detik |
| Jumlah Node | 25, 35, 45, 55, 65, 75 |
| Protokol Routing | AODV, PA-AODV |
| Codec Audio | G.711, G.723.1 |

Simulasi dilakukan dengan luas wilayah simulasi 4000m2. Setiap node, baik itu node sumber, node penerima dan node perantara diletakkan secara acak dalam edge dan rentangan luas wilayah tersebut. Node sumber merupakan node yang mengirimkan paket, node pengantar merupakan node yang digunakan untuk meneruskan paket hingga menuju ke node tujuan. Sedangkan node tujuan merupakan node yang menerima paket dari node sumber. Jumlah node yang digunakan dalam simulasi adalah 25, 35, 45, 55, 65 dan 75 node. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai dari penambahan jumlah node serta acuan dan perbandingan dalam menentukan jumlah node yang sesuai ketika diimplementasikan dalam luas wilayah simulasi tertentu.

Setiap node diletakkan secara acak pada edges serta mobilitas node dibuat mengikuti edges secara acak dengan kecepatan dalam rentangan 0 m/s hingga 7 m/s. Kondisi node yang diletakkan secara acak pada edges serta mobilitas node dibuat menggunakan randomTrips.py pada SUMO, dimana randomTrips.py ini akan membangkitkan node pada edges dan memberikan mobilitas pada nodes dengan menelusuri edges pada data lokasi OpenStreetMap. Hasil randomTrips.py akan menghasilkan file dengan format xml. File xml ini merupakan bagian dari file konfigurasi sumo dengan format sumo.cfg, file berformat sumo.cfg ini mengandung parameter lain dari file net-file, route-files dan additional-files. Berikut merupakan isi dari file konfigurasi sumo.cfg.

<configuration>

<input>

<net-file value='"$HOME/$proj/$netfiles"'/>

<route-files value='"$HOME/$proj/$rout/$i.rou.xml"'/>

<additional-files value='"$HOME/$proj/$poly/$i.poly.xml"'/>

</input>

<time>

<begin value='"0"'/>

<end value='"120"'/>

<step-length value='"0.1"'/>

</time>

</configuration>

Untuk menghasilkan file mobilitas untuk Network Simulator 2.35 melalui SUMO, maka setelah file konfigurasi SUMO dibuat, maka proses selanjutnya adalah menghasilkan file output dari file konfigurasi. Melalui perintah sumo dan dengan parameter file konfigurasi maka didapatkan file output berformat *.sumo.xml. Format perintah sumo sebagai berikut:

sumo -c <file konfigurasi *.sumo.cfg> --fcd-output <file output *.sumo.xml>

Kemudian dengan menggunakan fungsi traceExporter pada SUMO. Fungsi ini akan mengkonversi file *.sumo.xml menjadi file dengan format *.tcl, yang pada Network Simulator 2.35 akan digunakan sebagai file mobilitas dengan menggunakan fungsi source pada fungsi pemrograman tcl. Untuk parameter mobilitas Network Simulator 2.35, pada perintah traceExporter, didefinisikan tipe output dengan –-ns2mobility-output. Berikut merupakan format fungsi dan traceExporter.py

python $SUMO_HOME/tools/traceExporter.py --fcd-input <file *.sumo.xml> <tipe output> <output file *.tcl>

Selanjutnya adalah pembuatan traffic komunikasi audio. Pembuatan traffic komunikasi audio menggunakan modul Ns2Voip++ (http://cng1.iet.unipi.it/wiki/index.php/Ns2voip%2B%2B). Ns2Voip++ merupakan sebuah patch yang akan menghasilkan satu file berformat tcl sebagai file yang menciptakan traffic komunikasi audio. Pada file tcl ini pengaturan beberapa parameter untuk disesuaikan dengan kondisi simulasi. File tcl dari Ns2Voip++ akan digunakan sebagai sumber paket komunikasi audio, jenis paket dari Ns2Voip++ adalah bertipe UDP (User Datagram Protocol). Paket ini akan dikirimkan untuk mensimulasikan komunikasi audio di Network Simulator 2.35.

Langkah selanjutnya adalah menjalankan simulasi di Network Simulator 2.35 dengan menjalankan program tcl, simulasi akan menghasilkan output file trace dan NAM file. Berdasarkan output tersebut, akan diketahui kualitas dari komunikasi audio yang dijalankan pada simulasi.

- Tahapan Kerja Simulasi

Tahap pengerjaan simulasi ditunjukkan pada diagram alir pada gambar dibawah, berikut penjelas mengenai diagram alir tahapan pengerjaan simulasi:

Jumlah node pada proses simulasi mengalami penambahan konstan dari node 25, 35, 45, 55, 65, dan terakhir 75 node. Pengerjaan simulasi akan dilakukan sebanyak jumlah node pada list.

    - Konfigurasi dan pembentukan node pada jaringan wireless pada Network Simulator 2.35 dengan penggunaan protokol routing AODV dan PA-AODV.

    - Konfigurasi traffic komunikasi audio pada file generator traffic. Proses ini juga akan menentukan node pengirim dan penerima.

    - Menjalankan simulasi untuk mendapatkan file trace.

    - Menjalankan kode perhitungan delay, packet loss dan perhitungan MOS untuk mendapatkan nilai kualitas komunikasi audio pada simulasi.

    - Jika nilai i tidak lebih dari j, maka simulasi dilanjutkan pada node indeks i+1.

- Traffic Komunikasi Audio

Traffic komunikasi audio dibangun dengan modul pembangkitan traffic NS2Voip++. Pembangkitan traffic komunikasi audio pada proses simulasi mengikuti parameter pada NS2Voip++ sebagai berikut:

| Lama Waktu Komunikasi | 60 detik |
| --- | --- |
| Talkspurt | Weibull distribution f(x; 0.412, 0.824) |
| Silence | Weibull distribution f(x; 0.899, 1.089) |
| Codec | G.711, G.723.1 |
| Tipe Paket | UDP |

Komunikasi audio yang dirancang akan dilakukan selama 60 detik antara penerima dan pengirim. Komunikasi audio yang dilakukan merupakan komunikasi satu arah, dengan periode talkspurt dan silence dibangkitkan dengan distribusi Weibull pada modul NS2Voip++. Ukuran data komunikasi audio akan ditentukan berdasarakan ukuran payload dari codec yang digunakan. Spesifikasi codec yang digunakan untuk membangkitkan ukuran data atau paket komunikasi audio diperlihatkan pada Gambar xx.

Sumber tabel (El Brak, Bouhorma, & Boudhir, 2012).

| Codec | Bit rate (kbps) | Sample size (bytes) | Packet per second | Payload size (bytes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.711 | 64 | 80 | 50 | 160 |
| G.723.1 | 6.3 | 24 | 34 | 24 |

- Topologi Jaringan

Bentuk topologi pada jaringan ad-hoc dibuat berdasarkan data geologis pegunungan openstreetmap. Peletakan node pengirim, penerima dan pengantar diletakkan secara acak pada edges yang dihasilkan dari data geologis pegunungan openstreetmap. Hasil dari setiap scenario yang dijalankan memiliki pergerakan node penerima, pengirim dan pengantar yang berbeda.

Gambar diatas menunjukkan posisi awal node yang diletakkan secara acak pada edges. Node pada MANET bergerak dan berpindah secara acak mengikuti jalur edges pada saat simulasi dijalankan, pada gambar dapat dicontohkan node 1 dan node 7 bergerak berpindah dan membentuk topologi baru.

- Parameter Kinerja

Pada penelitian ini, yang menjadi tolak ukur kualitas komunikasi audio pada simulasi yang dilakukan adalah nilai MOS E-Model. Perhitungan MOS E-Model ini diperoleh dengan beberapa parameter tambahan, yakni delay dan packet loss. Untuk menghitung delay dan packet loss dapat dilakukan melalui file trace. File trace merupakan keluaran yang mencatat segala perilaku node pada saat simulasi. Melalui file ini perhitungan delay dan packet loss dapat dilakukan, sehingga mendapatkan nilai MOS E-Model pada akhirnya. Gambar dibawah ini merupakan contoh dari file trace

Gambar file trace.

| 1 | s -t 10.010000000 -Hs 1 -Hd -2 -Ni 1 -Nx 2116.31 -Ny 2677.17 -Nz 0.00 -Ne -1.000000 -Nl AGT -Nw --- -Ma 0 -Md 0 -Ms 0 -Mt 0 -Is 1.1 -Id 24.0 -It udp -Il 163 -If 1 -Ii 99 -Iv 32 |
| --- | --- |
| 2 | s -t 10.033660465 -Hs 7 -Hd -2 -Ni 7 -Nx 2227.70 -Ny 2787.52 -Nz 0.00 -Ne -1.000000 -Nl AGT -Nw --- -Ma 0 -Md 0 -Ms 0 -Mt 0 -Is 7.2 -Id 9.0 -It cbr -Il 512 -If 0 -Ii 101 -Iv 32 -Pn cbr -Pi 23 -Pf 0 -Po 0 |
| 3 | r -t 10.034419350 -Hs 10 -Hd -2 -Ni 10 -Nx 2176.96 -Ny 2958.10 -Nz 0.00 -Ne -1.000000 -Nl RTR -Nw --- -Ma 0 -Md ffffffff -Ms 9 -Mt 800 -Is 9.255 -Id -1.255 -It AODV -Il 48 -If 0 -Ii 0 -Iv 28 -P aodv -Pt 0x2 -Ph 3 -Pb 2 -Pd 24 -Pds 0 -Ps 1 -Pss 6 -Pc REQUEST |

File trace mencatat aktivitas yang terjadi pada saat simulasi seperti send, drop, receive, waktu, jumlah paket yang dikirimkan. Karena komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi wireless atau nirkabel, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi parameter pada file trace. Penjelasan mengenai parameter yang terdapat pada file trace diperlihatkan pada Gambar xx.

| Event | Singkatan | Flag | Tipe | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koneksi Wireless (Nirkabel) | s: send r: receive d: drop f: forward | -t | double | Waktu |
|  |  | -Ni | int | ID Node |
|  |  | -Nx | double | Koordinat X pada node |
|  |  | -Ny | double | Koordinat Y pada node |
|  |  | -Nz | double | Koordinat Z pada node |
|  |  | -Ne | double | Node energi |
|  |  | -Nl | string | Level trace jaringan (AGT, RTR, MAC dan lainnya) |
|  |  | -Nw | string | Sebab paket drop |
|  |  | -Hs | int | ID node dari Hop Source |
|  |  | -Hd | int | ID node dari Hop Destination |
|  |  | -Ma | hexadecimal | Durasi |
|  |  | -Ms | hexadecimal | Alamat ethernet sumber |
|  |  | -Md | hexadecimal | Alamat ethernet tujuan |
|  |  | -Mt | hexadecimal | Tipe ethernet |
|  |  | -P | string | Tipe paket (arp, dsr, imep, tora, dan lain-lain) |
|  |  | -Pn | string | Tipe paket (cbr, tcl) |
| IP Trace |  | -Is | int.int | Alamat sumber dan port |
|  |  | -Id | int.int | Alamat tujuan dan port |
|  |  | -It | string | Tipe paket |
|  |  | -Il | int | Ukuran paket |
|  |  | -If | int | ID flow |
|  |  | -Ii | int | Unique ID |
|  |  | -Iv | int | Nilai TTL |
| Protokol Trace (AODV/PA-AODV) |  | -Pt | hexadecimal | tipe |
|  |  | -Ph | int | Jumlah hop |
|  |  | -Pb | int | Broadcast ID |
|  |  | -Pd | int | Tujuan |
|  |  | -Pds | int | Nomor urut tujuan |
|  |  | -Ps | int | Sumber |
|  |  | -Pss | int | Nomor urut sumber |
|  |  | -Pl | double | Lifetime |
|  |  | -Pc | string | Operasi (REQUEST, REPLY, ERROR, HELLO) |
| CBR Trace |  | -Pi | int | Nomor urut |
|  |  | -Pf | int | Berapa kali paket telah diforward |
|  |  | -Po | int | Jumlah optimal forward |

Simulasi yang dilakukan merupakan simulasi dengan perangkat atau interface nirkabel (wireless) maka file trace hasil trace akan selalu melibatkan event dari Koneksi Wireless (nirkabel). Pada baris 1 Gambar xx, merupakan aktivitas dari IP trace, membawa tipe paket UDP yang berarti merupakan aktivitas dari komunikasi audio. Kemudian pada baris 2 merupakan aktivitas dari pengiriman paket CBR dan baris 3 merupakan aktivitas dari protokol routing yang digunakan pada proses simulasi.

Parameter yang akan dianalisis melalui file trace adalah nilai delay, packet loss, R factor dan MOS. Setiap scenario menghasilkan file trace yang berbeda, dan melalui file tersebut akan ditentukan nilai delay, packet loss dan R factor. Melalui hal ini akan dianalisa pengaruh jumlah node dan jenis codec terhadap kualitas komunikasi audio ditinjau dari delay, packet loss dan kemudian ditentukan melalui rentangan nilai R factor dan MOS. Adapun flowchart dari perhitungan Delay, Packet loss dan R factor dijelaskan pada Gambar xx, Gambar xx, Gambar xx, Gambar xx dan Gambar xx.

Parameter kinerja Delay

Pada proses perhitungan delay, Gambar xx menjelaskan proses perhitungan delay. Pada flowchart perhitungan delay tahap awal yang dilakukan adalah inisialisasi variable penampung nilai dan variable yang menampung nilai kolom pada file trace. Nilai $1 akan merepresentasikan nilai pada kolom 1 dan begitu seterusnya. Kemudian dilakukan perulangan sebanyak jumlah baris pada file trace. Ketika proses masih dalam perulangan kemudian akan masuk pada proses pemilihan, ketika state sama dengan ‘s’ atau send dan tipe paket sama dengan UDP, serta level aktivitas AGT (agent) maka nilai time akan masuk ke indeks ke packet_id pada variable start_time. Ketika nilai state sama dengan ‘r’ atau receive dan tipe paket UDP serta level aktivitas trace AGT (agent) maka nilai time akan disimpan pada indeks ke packet_id pada variable end_time. Ketika perulangan hingga akhir dari file telah dilakukan, proses selanjutnya akan dilakukan perulangan sebanyak indeks dari variable end_time, perulangan akan memproses variable start dan end menyimpan nilai dari variable start_time dan end_time pada indeks ke i, kemudian variable packet_duration akan menyimpan nilai selisih dari end dengan start, ketika nilai packet_duration lebih besar daripada 0, maka nilai variable sum akan dijumlahkan dengan nilai variable packet_duration dan variable recvnum akan ditambah 1. Ketika perulangan telah dilakukan sebanyak indeks dari variable end_time maka nilai delay akan menyimpan nilai dari lamanya durasi komunikasi dengan banyaknya proses komunikasi dilakukan.

Perhitungan untuk nilai packet loss diperlihatkan pada Gambar xx dan dilanjutkan pada Gambar xx. Proses awal merupakan inisialisasi variable penampung nilai dan variable untuk menampung nilai dari kolom pada file trace. Perulangan pertama dilakukan sebanyak baris pada file trace. Kemudian ketika event sama dengan ‘s’ atau send dengan tipe paket UDP dan level trace adalah AGT (Agent) maka akan dilakukan perulangan sebanyak jumlah node yang disimulasikan, nilai variable i akan sama dengan nilai node_id pada baris yang diproses. Kemudian nilai array packet_sent pada indeks ke node_id akan ditambahkan satu, itu berarti packet_sent pada indeks node_id akan bertambah satu ketika terjadi event sent pada baris file trace node_id tersebut. Hal ini juga berlaku pada event received, ketika proses receviced terjadi maka array packet_recvd indeks ke node_id akan ditambahkan satu ketika baris file trace dengan event ‘r’ dan node_id yang sama. Ketika proses perulangan hingga baris terakhir pada file trace selesai maka proses selanjutnya adalah perulangan sejumlah node pada proses simulasi. Perulangan ini akan menjumlahkan paket yang terkirim dari array packet_sent dan menjumlahkan paket yang diterima dari array packet_recvd. Hasil pernjumlahan ini akan disimpan pada variable total_pkt_sent dan total_pkt_recvd. Perhitungan selanjutnya adalah mencari paket yang terbuang (packet loss) dengan selisih jumlah paket yang terkirim dengan jumlah paket yang diterima dibagi dengan jumlah paket yang dikirim.

Parameter kinerja paket loss

Gambar lanjutan kinerja packet loss

Dari perhitungan delay dan packet loss nilai kedua perhitungan tersebut akan digunakan pada proses pencarian nilai R factor untuk menentukan nilai MOS. Perhitungan MOS menggunakan MOS E-Model. Berikut penjelasan flowchart dari perhitungan R factor Gambar xx dan Gambar xx.

Pada tahap awal merupakan inisialisasi variable nilai. Variable tersebut juga meliputi path dari file nilai delay dan file nilai packet loss. Proses selanjutnya adalah membaca isi dari file nilai delay dan file nilai packet loss dilanjutkan proses perhitungan nilai id dan ie untuk nilai pengaruh delay dan pengaruh packet loss. Dilanjutkan dengan pengecekkan jumlah baris dari file delay dan file packet loss, ketika jumlah baris sama, maka proses dilanjutkan dengan perhitungan nilai R. Nilai R akan ditampung pada list R untuk masing-masing replikasi. Nilai R ini akan disimpan pada file berformat csv. Pada flowchart dicontohkan dengan jumlah node sebanyak 25 serta codec G.711.

Parameter kinerja R factor

Gambar perhitungan R factor

Gambar perhitungan R factor lanjutan.

Parameter kinerja MOS

- Tahap Evaluasi

Pada proses pengujian dengan MOS E-Model untuk mendapatkan nilai dari kualitas komunikasi audio yang dilakukan, maka perhitungan tersebut melibatkan perhitungan delay dan packet loss. Nilai dari MOS E-Model merupakan rentangan nilai yang dibagi berdasarkan indeks-indeks tertentu. Nilai dari rentangan indeks tersebut menunjukkan kualitas komunikasi audio yang terjadi pada proses simulasi.

Delay merupakan lama waktu yang diperlukan paket untuk sampai dari node pengimrim hingga node tujuan. Menurut (TIPHON, 1999:1) nilai minimum delay untuk mendapatkan komunikasi audio yang baik adalah tidak lebih dari 450 ms. Sedangkan packet loss merupakan kondisi paket yang hilang dalam proses pengiriman dari node sumber ke node tujuan karena collision ataupun congestion pada jaringan. Nilai minimum menurut (TIPHON, 1999:1) yang merepresentasikan komunikasi audio yang baik adalah tidak kurang dari 15% paket yang hilang.

Nilai MOS E-Model dipengaruhi oleh 2 faktor yang disebutkan sebelumnya, yakni delay dan packet loss. Nilai yang disarankan oleh (Mohd & Ong, 2007) sebagai representasi komunikasi yang baik adalah tidak kurang dari 80 untuk nilai R dan 3.6 untuk nilai MOS. Jika scenario menghasilkan nilai yang kurang dari nilai yang disarankan, maka komunikasi dikatakan kurang baik, dari pengaruh delay ataupun packet loss.

# BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

- Tahap Implementasi

Pada penelitian ini, komunikasi audio disimulasikan dalam perangkat lunak Network Simulator 2.35. Network Simulator 2.35 digunakan untuk membantu proses simulasi routing dan komunikasi audio. Protokol routing yang digunakan dalam proses simulasi adalah AODV dan PA-AODV sedangkan traffic audio yang disimulasikan, dibangkitkan melalui patch NS2Voip++. Untuk pembentukkan topologi dan pergerakan node menggunakan SUMO dan data geologis pegunungan pada OpenStreetMap. Network Simulator 2.35 diimplementasikan pada sistem operasi dengan spesifikasi perangkat sebagai berikut:

| Sistem Operasi | Ubuntu 18.04 |
| --- | --- |
| Prosesor | Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ |
| Memory | 8192MB |
| Hardisk | 100GB |

- Konfigurasi

Pada tahap konfigurasi, dilakukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan parameter-parameter simulasi serta scenario dalam simulasi. Adapun konfigurasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Modifikasi PA-AODV

Pada Network Simulator 2.35, protokol AODV telah disediakan ketika pengguna menginstall Network Simulator 2.35. Pada penelitian ini, selain menggunakan protokol AODV, scenario juga menggunakan protokol PA-AODV. Untuk dapat mengimplementasikan PA-AODV dilakukan dengan memodifikasi file dasar AODV sehingga menjadi PA-AODV. Pada Network Simulator 2.35 diperlukan beberapa modifikasi pada file packet.h, ns_tcl.cc, Makefile.in, priqueue.cc, ns-agent.tcl, ns-lib.tcl, ns-mobilenode.tcl, ns-packet.tcl, cmu-trace.cc dan cmu-trace.h. Serta penambahan folder pa_aodv pada direktori ns-2.35 dan file pada pa_aodv pa_aodv_logs.cc, pa_aodv_packet.h, pa_aodv_rqueue.h, pa_aodv_rqueue.cc, pa_aodv_rtable.h, pa_rtable.cc, pa_aodv.h dan pa_aodv.cc.

- Pembentukan Mobilitas

Proses pembentukan mobilitas menggunakan data geologis dari OpenStreetMap kemudian diproses menggunakan SUMO. Berikut merupakan kode pembuatan pergerakan node dari data geologis OpenStreetMap.

| 1 | nnode=(25 35 45 55 65 75) #definisikan jumlah node |
| --- | --- |

Pembuatan mobilitas untuk node diimplementasikan pada kode bash yakni generate_mobility. Pada prosesnya, akan diinisialisasikan terlebih dahulu, node yang diakan dibuat pergerakannya. Pada variable nnode mengandung list dari node yang akan dibangkitkan pergerakannya.

| 1 | polyconvert --osm-files osmfiles/sebudi.osm --net-file $netfiles --type-file $SUMO_HOME/data/typemap/osmPolyconvert.typ.xml -o $poly/$i.poly.xml |
| --- | --- |

Perintah polyconvert akan membentuk pola geometris – bangunan dari file osm. Perintah tersebut akan memerlukan parameter netfiles dari proses NETCONVERT dan file xml typemap. Keluaran perintah ini akan menghasilkan file additional pada folder $poly dengan nama sesuai jumlah node yang dibentuk pada nilai $i.

Gambar xx merupakan pembangkitan pergerakan dan posisi node pada edges menggunakan fungsi randomTrips.py dari SUMO. Pada baris kedua akan dilakukan pemberian nilai pada variable x dengan 1 per jumlah node yang akan dibentuk. Kemudian pada perintah randomTrips.py beberapa parameter seperti –attributes=”type” mendeklarasikan jenis node yang akan dibangkitkan, pada file ini dapat diinisialisasikan rentangan kecepatan pergerakan node. Parameter -n adalah netfiles, -a merupakan additional file, file dimana rentangan kecepatan pergerakan node seperti pada Gambar xx, -r merupakan keluaran dari perintah randomTrips.py, dimana akan menghasilkan file route yang berisikan informasi jalur edges yang dilalui dari masing-masing node, -e merupakan END TIME pembangkitan node. -e pada perintah ini diberi nilai 1 detik agar pembuatan node dalam 1 detik akan menghasilkan 1/$x node.

| 1 | x=0 |
| --- | --- |
| 2 | x=`awk -v var1=1 -v var2=$i 'BEGIN { print ( var1 / var2 ) }'` |
| 3 | python $SUMO_HOME/tools/randomTrips.py --trip-attributes="type=\"myType\"" -n $netfiles -a $type -r $rout/$i.rou.xml -e 1 -p $x -l #akan membuat 1/$x node dalam 1 detik pada file route. |

Gambar xx merupakan isi dari file additional mengenai id dari node dan kecepatan maksimum dari pegerakan node. Kecepatan pada SUMO didefinisikan dalam satuan meter/second.

| 1 | <additional> |
| --- | --- |
| 2 | <vType id="myType" maxSpeed="7.0" vClass="passenger"/> |
| 3 | </additional> |

Gambar xx merupakan kode pembentukkan file berformat *.sumo.cfg. Isi dari file yang terbentuk menggunakan file dari proses sebelumnya yakni input net-files, route-files dan additional-files. Masing-masing parameter memiliki nilai path dari masing-masing file tersebut. Kemudian pada file konfigurasi SUMO ini juga didefinisikan waktu mulai dan waktu berhenti simulasi. Waktu ini akan menjadi waktu rentangan pergerakan node, sehingga nilai end value disesuaikan dengan lama waktu simulasi. Pada baris ke 16, perintah sumo -c akan menghasilkan file sumo.xml, file ini mengandung nilai pergerakan dari node setiap 0.10 detik. Parameter yang dibutuhkan dari perintah sumo -c yakni path file konfigurasi sumo.cfg, dan path untuk output file.

| 1 | echo "building $i sumo.cfg configuration" |
| --- | --- |
| 2 | printf "<configuration> |
| 3 | <input> |
| 4 | <net-file value='"$HOME/$proj/$netfiles"'/> |
| 5 | <route-files value='"$HOME/$proj/$rout/$i.rou.xml"'/> |
| 6 | <additional-files value='"$HOME/$proj/$poly/$i.poly.xml"'/> |
| 7 | </input> |
| 8 | <time> |
| 9 | <begin value='"0"'/> |
| 10 | <end value='"120"'/> |
| 11 | <step-length value='"0.1"'/> |
| 12 | </time> |
| 13 | </configuration>" > $sumocfg/$i.sumo.cfg |
| 14 |  |
| 15 | echo "sumo.xml files creating ....." |
| 16 | sumo -c $HOME/$proj/$sumocfg/$i.sumo.cfg --fcd-output $sumoxml/$i.sumo.xml |

Untuk menghasilkan file pergerakan yang dapat digunakan pada Network Simulator 2.35, SUMO menyediakan tools yakni traceExporter.py. Ini memerlukan parameter input berupa file sumo.xml dan dengan parameter –ns2mobility-output dapat menghasilkan file dengan format tcl yang dapat digunakan sebagai pergerakan node pada Network Simulator 2.35. Gambar xx merupakan penggunaan perintah traceExporter.py pada SUMO.

| 1 | Python $SUMO_HOME/tools/traceExporter.py --fcd-input $sumoxml/$i.sumo.xml --ns2mobility-output $ns2mobility/mobility_$i.tcl |
| --- | --- |

Isikan ndak ya file pergerakan .tclnya?

Berikut merupakan hasil dari proses traceExporter.py sehingga menghasilkan file mobilitas untuk proses peletakan dan pergerakan dari node pada proses simulasi. Gambar xx merupakan potongan file mobilitas.

| 1 | $node_(0) set X_ 2230.3 |
| --- | --- |
| 2 | $node_(0) set Y_ 2946.8 |
| 3 | $node_(0) set Z_ 0 |
| 4 | $ns_ at 0.0 "$node_(0) setdest 2230.3 2946.8 0.00" |
| 5 | $node_(1) set X_ 2123.28 |
| 6 | $node_(1) set Y_ 2967.12 |
| 7 | $node_(1) set Z_ 0 |
| 8 | $ns_ at 0.0 "$node_(1) setdest 2123.28 2967.12 0.00" |
| 9 | $ns_ at 0.1 "$node_(0) setdest 2230.28 2946.81 0.25" |
| 10 | $ns_ at 0.1 "$node_(1) setdest 2123.27 2967.1 0.25" |
| 11 | $node_(2) set X_ 2275.66 |
| 12 | $node_(2) set Y_ 2787.62 |
| 13 | $node_(2) set Z_ 0 |
| 14 | $ns_ at 0.1 "$node_(2) setdest 2275.66 2787.62 0.00" |
|  | . . . . |

- Membentuk Objek Simulasi

Pada proses simulasi, diperlukan penentuan objek-objek yang akan menjadi tolak ukur untuk menentukan kualitas komunikasi atau jaringan baik itu jumlah node yang digunakan terdiri dari node sumber, node pengantar, node tujuan, jenis codec serta protokol routing MANET yang digunakan.

| 1 | set val(chan) Channel/WirelessChannel |
| --- | --- |
| 2 | set val(prop) Propagation/TwoRayGround |
| 3 | set val(netif) Phy/WirelessPhy |
| 4 | set val(mac) Mac/802_11 |
| 5 | set val(ifq) Queue/DropTail/PriQueue |
| 6 | set val(ll) LL |
| 7 | set val(ant) Antenna/OmniAntenna |
| 8 | set val(x) 4594 |
| 9 | set val(y) 4864 |
| 10 | set val(ifqlen) 50 |
| 11 | set val(adhocRouting) $opt(routing) |
| 12 | set val(nn) $opt(nnode) |
| 13 | set val(stop) 120 |
| 14 | set val(vip) "./voip.tcl" |

Gambar xx menjelaskan parameter dari pembentukan jaringan wireless. Pada baris 1 menujukkan jenis kanal yang digunakan, baris 2 merupakan tipe radio, baris 3 menunjukkan jenis interface, baris 4 merupakan jenis MAC, baris 7 menunjukkan jenis antenna. Nilai val(x) dan val(y) merupakan nilai panjang dan lebar dari luas simulasi, baris 10 menunjukkan maksimum paket dalam antrian, baris 11 menunjukkan jenis protokol routing yang digunakan, baris 12 menunjukkan jumlah node, baris 13 merupakan nilai dari lama waktu simulasi. Kemudian val(vip) berisikan nilai path menuju file generator traffic komunikasi audio pada simulasi.

| 1 | set topo [new Topography] |
| --- | --- |
| 2 | $topo load_flatgrid $val(x) $val(y) |
| 3 | # SET G O D |
| 4 | set god_ [create-god $val(nn)] |

Gambar xx merupakan script untuk tahap pengaturan luas area simulasi. Luas area sudah ditentukan denan parameter val(x) dan val(y), yang ditunjukkan pada Gambar xx. Dilanjutkan dengan konfigurasi tiap-tiap node.

| 1 | # N O D E Config |
| --- | --- |
| 2 | $ns_ node-config -adhocRouting $val(adhocRouting) \ |
| 3 | -llType $val(ll) \ |
| 4 | -macType $val(mac) \ |
| 5 | -ifqType $val(ifq) \ |
| 6 | -ifqLen $val(ifqlen) \ |
| 7 | -antType $val(ant) \ |
| 8 | -propType $val(prop) \ |
| 9 | -phyType $val(netif) \ |
| 10 | -channelType $val(chan) \ |
| 11 | -topoInstance $topo \ |
| 12 | -agentTrace ON \ |
| 13 | -routerTrace ON \ |
| 14 | -macTrace OFF \ |
| 15 | -movementTrace OFF |

Gambar xx menunjukkan pengaturan tiap-tiap node yang terbentuk. Pada tahap ini, parameter pada Gambar xx akan digunakan oleh tiap-tiap node sesuai dengan banyaknya node yang dibentuk.

- Pembuatan File Trace dan File NAM

File trace merupakan hasil dari seluruh aktivitas yang terjadi selama proses simulasi, seluruh aktivitas seperti event, waktu, besaran paket, node sumber, node tujuan tercatat dalam file trace. Berikut merupakan kode yang digunakan untuk menghasilkan file trace.

| 1 | #use new trace format |
| --- | --- |
| 2 | $ns_ use-newtrace |
| 3 | set tracefile [open "trace/voip-$opt(codec)-$opt(nnode)-T$opt(try)-Node[lindex $vnode1 [expr $opt(try)-1]]-[lindex $vnode2 [expr $opt(try)-1]].tr" w] |
| 4 | $ns_ trace-all $tracefile |

Gambar xx menunjukkan proses pembuatan file trace simulasi. Pada baris 2, merupakan kode untuk menggunakan format file trace yang baru. Kemudian pada baris 3, perintah set tracefile akan membuat file pada folder trace dengan format penamaan file voip-<jenis codec>-<jumlah node>-<replikasi ke>-<node pengirim>-<node tujuan> dengan format .tr. Pada baris 4 perintah untuk melakukan trace dan disimpan pada file $tracefile.

File NAM merupakan hasil dari proses simulasi pada Network Simulator 2.35 yang menampilkan objek-objek simulasi yang digunakan. Hal seperti jumlah node, pergerakan node serta proses transmisi yang disimulasikan dapat dilihat melalui file NAM. Berikut merupakan kode yang digunakan untuk menghasilkan file NAM.

| 1 | set namtrace [open "nam/voip-$opt(codec)-$opt(nnode)-T$opt(try)-Node[lindex $vnode1 [expr $opt(try)-1]]-[lindex $vnode2 [expr $opt(try)-1]].nam" w] |
| --- | --- |
| 2 | $ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) |

Gambar xx memperlihatkan kode pembentukan file NAM pada simulasi. Baris 1 merupakan inisialisasi file NAM pada variable namtrace. Format penamaan file NAM sama dengan file trace. Kemudian pada baris 2 merupakan proses pembentukan objek-objek simulasi pada file namtrace.

Berikut ini merupakan kode yang digunakan untuk mengakhiri keseluruhan aktivitas pada file trace dan file NAM.

| 1 | proc finish {} { |
| --- | --- |
| 2 | global ns_ tracefile |
| 3 | $ns_ flush-trace |
| 4 | close $tracefile |
| 5 | exit 0 |
| 6 | } |

- Membentuk Node

Posisi dan pergerakan node yang sebelumnya telah dibuat menggunakan data OpenStreetMap dan SUMO akan digunakan pada file tcl. Berikut merupakan kode yang digunakan untuk membangkitkan sejumlah node sesuai scenario simulasi.

| 1 | for {set i 0} {$i < $val(nn) } {incr i} { |
| --- | --- |
| 2 | set node_($i) [$ns_ node] |
| 3 | $node_($i) random-motion 0 |
| 4 | #Without random motion |
| 5 | } |

Gambar diatas merupakan kode pembangkitan node, perulangan pembangkitan node sejumlah node pada scenario.

| 1 | # M O B I L I T Y config |
| --- | --- |
| 2 | if {$opt(nnode) == 25} { |
| 3 | set val(mob) "./osmfiles/mobility/mobility_25.tcl" |
| 4 | } elseif {$opt(nnode) == 35} { |
| 5 | set val(mob) "./osmfiles/mobility/mobility_35.tcl" |
| 6 | } elseif {$opt(nnode) == 45} { |
| 7 | set val(mob) "./osmfiles/mobility/mobility_45.tcl" |
| 8 | } elseif {$opt(nnode) == 55} { |
| 9 | set val(mob) "./osmfiles/mobility/mobility_55.tcl" |
| 10 | } elseif {$opt(nnode) == 65} { |
| 11 | set val(mob) "./osmfiles/mobility/mobility_65.tcl" |
| 12 | } elseif {$opt(nnode) == 75} { |
| 13 | set val(mob) "./osmfiles/mobility/mobility_75.tcl" |
| 14 | } else { |
| 15 | puts "# tidak ada file MOBILITY!!" |
| 16 | exit 0 |
| 17 | } |

Pada Gambar xx, pergerakan node akan disesuaikan dengan jumlah node yang digunakan dalam simulasi. Jumlah pergerakan node sesuai dengan scenario simulasi yang ditentukan pada Gambar xx.

- Pembentukan Traffic Audio

Pembentukan traffic audio untuk komunikasi audio dilakukan pada file tcl dari patch NS2Voip++. Berikut merupakan kode pembentukan paket audio yang dikirimkan pada proses simulasi sesuai dengan parameter komunikasi audio pada proses pembentukkan komunikasi audio.

Konfigurasi pembentukan komunikasi audio pada baris 3 bernilai off berarti komunikasi yang dilakukan satu arah hanya dari node pengirim ke node tujuan. Baris 5 bernilai nodebug berarti informasi konfigurasi tidak akan ditampilkan pada terminal, baris 6 menunjukkan model voip yakni melingkupi lama waktu talkspurt dan waktu silence. Baris 7 bernilai codec yang digunakan, baris 8 menunjukan besar header dari paket baris 9 merupakan nilai frame yang dikirim per paket dan baris 10 merupakan jenis decoder yang digunakan. Baris 13 hingga 16 menunjukkan nilai pembangkit bilangan random untuk distribusi Weibull yang digunakan sebagai rentangan lama waktu talkspurt dan silence.

Kode di voip.tcl

| 1 | . . . . |
| --- | --- |
| 2 | # VoIP configuration |
| 3 | # |
| 4 | set opt(voip-bidirectional) "off" ;# VoIP bidirectional enable switch <on¦off> |
| 5 | set opt(voip-debug) "nodebug" ;# VoIP debug options - "debug" or "nodebug" |
| 6 | set opt(voip-model) weibull-custom ;# VoIP VAD model #jika one-to-one, maka itu push to talk communication, half dulplex sifatnya. vad juga bisa weibull custom dan exponential |
| 7 | set opt(voip-codec) $opt(codec) ;#G.723.1;# VoIP codec |
| 8 | set opt(voip-comp-hdr-size) 3 ;# header size, in bytes |
| 9 | set opt(voip-aggr) 2 ;# number of frames per packet |
| 10 | set opt(voip-decoder-chain) $opt(buffer) ;# decoders |
| 11 | . . . . |
| 12 | # They are meaningful only if voip-model is set to weibull-custom. |
| 13 | set opt(voip-talk-scale) 0.4122 |
| 14 | set opt(voip-talk-shape) 0.824 |
| 15 | set opt(voip-silence-scale) 0.899 |
| 16 | set opt(voip-silence-shape) 1.089 |
| 17 | . . . . |

- Pembentukan Background Traffic

Implementasi pembentukan background traffic pada Network Simulator 2.35 menggunakan file cbrgen.tcl dari Network Simulator 2.35. Kode pembuatan traffic diimplementasikan dengan script bash, berikut perintah penggunaan pembentukan background traffic.

| 1 | ns cbrgen.tcl -type cbr -nn $i -seed 1 -mc 10 -rate 10.0 > traffic-$i.tcl |
| --- | --- |

Pembentukan traffic digunakan untuk merepresentasikan seolah-olah jaringan sedang berada dalam kondisi yang sibuk atau kondisi jaringan yang tidak optimal. Traffic yang digunakan berupa paket CBR (Constant Bit Rate) dengan maksimum koneksi antara 10 node dengan besaran paket 10.0 bytes serta dengan jenis paket agent yang dibentuk bertipe UDP (User Datagram Protocol). Perintah diatas akan menghasilkan output file yang berisikan pembentukan komunikasi antar node dengan besaran paketnya. Hasil dari pembangkitan background traffic diperlihatkan pada Gambar xx

| 1 | . . . . |
| --- | --- |
| 2 | # 1 connecting to 2 at time 2.5568388786897245 |
| 3 | # |
| 4 | set udp_(0) [new Agent/UDP] |
| 5 | $ns_ attach-agent $node_(1) $udp_(0) |
| 6 | set null_(0) [new Agent/Null] |
| 7 | $ns_ attach-agent $node_(2) $null_(0) |
| 8 | set cbr_(0) [new Application/Traffic/CBR] |
| 9 | $cbr_(0) set packetSize_ 512 |
| 10 | $cbr_(0) set interval_ 0.10000000000000001 |
| 11 | $cbr_(0) set random_ 1 |
| 12 | $cbr_(0) set maxpkts_ 10000 |
| 13 | $cbr_(0) attach-agent $udp_(0) |
| 14 | $ns_ connect $udp_(0) $null_(0) |
| 15 | $ns_ at 2.5568388786897245 "$cbr_(0) start" |
| 16 | . . . . |

Gambar xx menunjukkan penggunaan background traffic yang dibentuk. Penggunaan background traffic akan disesuaikan dengan jumlah node pada proses simulasi.

| 1 | # B G T R A F F I C config |
| --- | --- |
| 2 | if {$opt(nnode) == 25} { |
| 3 | set val(cp) "./traffic-25.tcl" |
| 4 | } elseif {$opt(nnode) == 35} { |
| 5 | set val(cp) "./traffic-35.tcl" |
| 6 | } elseif {$opt(nnode) == 45} { |
| 7 | set val(cp) "./traffic-45.tcl" |
| 8 | } elseif {$opt(nnode) == 55} { |
| 9 | set val(cp) "./traffic-55.tcl" |
| 10 | } elseif {$opt(nnode) == 65} { |
| 11 | set val(cp) "./traffic-65.tcl" |
| 12 | } elseif {$opt(nnode) == 75} { |
| 13 | set val(cp) "./traffic-75.tcl" |
| 14 | } else { |
| 15 | puts "# tidak ada file traffic!!" |
| 16 | exit 0 |
| 17 | } |

- Pembentukan Koneksi

Pembentukan koneksi dilakukan pada file pembangkitan traffic audio yakni file voip.tcl. Pada fungsi scenario ditentukan juga waktu mulai komunikasi dilakukan, hal tersebut dilakukan pada baris 3 Gambar xx. Baris 4 memanggil file vnode.tcl, file ini berisikan node-node mana saja yang akan saling berkomunikasi sesuai dengan jumlah node yang disimulasikan. Baris 5 menset waktu berhenti untuk komunikasi audio. Perulangan pada baris 7 akan dilakukan sebanyak jumlah komunikasi yang dibangun. Pada penelitian ini, jumlah komunikasi yang dilakukan hanya antara 2 node atau 1 komunikasi. Baris 9 akan memanggil fungsi create voip dengan parameter $fid sebagai id voip dan $start sebagai waktu mulai komunikasi dan $stop sebagai waktu selesai komunikasi.

Pada proses create voip ini pembuatan VoIPSource melingkupi voip-model yakni rentangan waktu talkspurt dan waktu silence, pembentukan VoIPHeader mengatur ukuran header dari paket yang dibentuk dan pembentukan VoIPEncoder meliputi jenis codec yang digunakan dan pembuatan jenis decoder yang digunakan. Fungsi create_udp pada baris ke 10 akan membentuk koneksi diantara node. Parameter yang digunakan yakni node sumber, node tujuan, id, dan jenis aplikasi. Fungsi ini akan menentukan ukuran paket yang dibentuk berdasarkan jenis codec, decoder dan ukuran header dari paket. Nilai $vnode1 dan $vnode2 didapatkan dari file vnode.tcl. Pada replikasi pertama, $vnode1 bernilai index ke-0 dari list vnode1, begitu juga nilai $vnode2 bernilai index ke-0 dari list vnode2 pada replikasi pertama.

| 1 | proc scenario {} { |
| --- | --- |
| 2 | global ns_ opt node_ |
| 3 | set fid 1 |
| 4 | set start {10.0} #30 |
| 5 | source vnode.tcl |
| 6 | set stop [expr $opt(duration)-5] #90 |
| 7 |  |
| 8 | for { set i 0} { $i < $opt(voipflows)} { incr i } { |
| 9 | create_voip $fid $start $stop |
| 10 | set f [create_udp $node_([lindex $vnode1 [expr $opt(try)-1]]) $node_([lindex $vnode2 [expr $opt(try)-1]]) $fid "voip"] |
| 11 | } |
| 12 | } |

Gambar xx menunjukkan list dari vnode1 dan vnode2 yang akan menjadi node sumber dan node tujuan pada proses komunikasi dan traffic audio yang ditbentuk.

| 1 | #set source node dan destination node |
| --- | --- |
| 2 | if { $opt(nnode) == 50 } { |
| 3 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 4 | set vnode2 {49 48 47 46 45 44 43 42 41 40} |
| 5 | } elseif { $opt(nnode) == 25 } { |
| 6 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 7 | set vnode2 {24 23 22 21 20 19 18 17 16 15} |
| 8 | } elseif { $opt(nnode) == 35 } { |
| 9 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 10 | set vnode2 {34 33 32 31 30 29 28 27 26 25} |
| 11 | } elseif { $opt(nnode) == 45 } { |
| 12 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 13 | set vnode2 {44 43 42 41 40 39 38 37 36 35} |
| 14 | } elseif { $opt(nnode) == 55 } { |
| 15 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 16 | set vnode2 {54 53 52 51 50 49 48 47 46 45} |
| 17 | } elseif { $opt(nnode) == 65 } { |
| 18 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 19 | set vnode2 {64 63 62 61 60 59 58 57 56 55} |
| 20 | } elseif { $opt(nnode) == 75 } { |
| 21 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 22 | set vnode2 {74 73 72 71 70 69 68 67 66 65} |
| 23 | } elseif { $opt(nnode) == 70 } { |
| 24 | set vnode1 {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10} |
| 25 | set vnode2 {69 68 67 66 65 64 63 62 61 60} |
| 26 | } else { |
| 27 | set vnode1 {2 6 10 14 18} |
| 28 | set vnode2 {3 7 11 15 19} |
| 29 | } |

- Pengujian dan Evaluasi Sistem