BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis

Rute merupakan salah satu kunci penting dalam jaringan MANET karena sifatnya yang sangat dinamis. Mobilitas host bisa menyebabkan sering terjadinya perubahan topologi yang tidak bisa diprediksi. Proses penemuan rute sering kali membanjiri jaringan dengan paket permintaan rute untuk mencari rute di seluruh jaringan. Hal ini dapat mengakibatkan delay yang tinggi untuk mencapai jalur. Parameter yang mempengaruhi kinerja protokol penentuan rute jaringan ad hoc adalah beberapa node di dalam area, perilaku node yang mengubah konektivitas (bergerak secara bebas sebagai kelompok, frekuensi perubahan topologi), dan kualitas link. Rancangan strategi penentuan rute yang efisien dan reliabel memang merupakan masalah yang sangat menantang karena sumber-sumber yang sangat terbatas di dalam MANET (Fahriani N, Djanali S, Shiddiqi AM, 2012).

Permasalahan routing protokol AODV pada proses pencarian rute melalui proses yang cukup lama yaitu pada saat node sumber mengirimkan paket route request (RREQ) apabila terjadi kegagalan link antar node maka node sumber akan melakukan proses pengiriman paket RREQ ulang.

3.2 Hasil Analisis

Dengan melihat kinerja routing AODV yang dalam pembentukan rute membutuhkan waktu yang cukup lama adalah dengan cara efisiensi pencarian rute diantara node yang tidak membebani link. Oleh sebab itu untuk mendukung informasi optimasi link-link yang menyusun rute digunakan algoritma Path Aware Short dengan memastikan bahwa link yang akan dilalui dalam kondisi baik dan pencarian rute yang paling optimum dengan parameter waktu tempuh yang paling minimal sehingga tidak perlu melakukan proses pengiriman paket route request (RREQ) ulang.

Hasil proses efisiensi akan dilakukan dengan menggunakan tools network simulator 2 dimana tingkat performansi akan dibandingkan nilai parameter average End-to-end delay, normalized routing load, dan packet delivery ratio (PDR)antara routing AODV dengan routing AODV yang sudah dimodifikasi dengan algoritma path aware short. Pada gambar 3.1 akan dijelaskan diagram alir analisis routing.

Gambar 3.1 Diagram Alir Analisis Routing

Penjelasan gambar 3.1:

- Langkah pertama dibuat pola pergerakan node, pada langkah ini node-node bergerak secara acak dan dinamis.

- Pembuatan pola trafik dalam menentukan jumlah node, jumlah keseluruhan paket data yang ditransmisikan, juga menentukan node mana yang akan menjadi node sumber dan node mana yang akan menjadi node  tujuan.

- Proses simulasi routing AODV dan juga algoritma path aware AODV untuk didapatkan output berupa file.tr dan file.nam. Dimana file.tr merupakan file trace yang digunakan analisa numerik dan file.nam merupakan tampilan grafis simulasi.

- Membuat perhitungan parameter packet delivery ratio, delay dan normalized routing load.

- Menganalisis parameter dengan menggunakan file.awk terhadap file.tr yang akan menghasilkan sebuah angka dari nilai-nilai parameter dari performansi routing AODV dan algoritma path aware AODV.

3.3 Algoritma Routing Protokol

Pada penilitian ini ada 2 algoritma yang akan di analisis diantaranya algoritma routing AODV dengan algoritma path aware short yang dimasukkan kedalam routing AODV. Berikut dibawah ini 2 algoritma routing protokol:

3.3.1 Algoritma Routing AODV

AODV merupakan protokol routing yang bersifat reaktif. Protokol ini bersifat reaktif karena protokol ini mulai bekerja saat ada permintaan dari source nodeuntuk mencari tahu jalur-jalur yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan ke node tujuan. AODV akan berusaha untuk menemukan jalur yang tidak ada loop dan menemukan jalur terpendek untuk menuju node tujuan (Harahap EH, 2014).

Gambar 3.2 Flowchart routing AODV

Berikut penjelasan gambar 3.2:

- Dimulai ketika node S (source) ingin mengirimkan paket ke node D (Destination).

- Lihat dalam routing cache apakah ada rute menuju node D apa tidak.

- Jika ada maka node S akan menuliskan rute kedalam packet header dan paket akan langsung dikirimkan ke node D.

- Jika tidak ada rute menuju node D maka akan melakukan proses route discovery dan node S akan membroadcast paket route request (RREQ) ke node tetangga.

- Pada RREQ paket header ditambahkan SA (source addres), DA (destination addres), HC (hop count), NA (neighbor addres), dan Broadcast ID.

- Apakah terjadi kegagalan link, jika ada sebuah link antar node terputus maka akan melakukan proses route discovery ulang. Mengulangi langkah nomer 4.

- Jika tidak ada kegagalan link antar node maka paket RREQ diteruskan sampai ke node D.

Gambar 3.3 Contoh AODV

Pada gambar 3.3 dijelaskan ketika ada suatu paket yang akan dikirim, maka node S akan melihat apakah ada rute menuju node tujuan D pada route chache. Ketika node S sudah ada rute menuju node tujuan maka akan mengirimkan route request menuju node D, ketika dalam pengiriman terjadi kegagalan link seperti pada node F yang kehilangan rute menuju kenode D maka akan dikirimkan pesan route error kembali menuju kenode S.

3.3.2 AODV dengan metode PATH-AWARE

Modifikasi yang dilakukan pada protokol AODV adalah dengan melakukan perubahan pada proses route discovery dan route maintenance. Dengan dilakukan efisiensi adanya kegagalan link di dalam pembentukan rute dengan mengontrol delay. Pada gambar 3.3 algoritma AODV yang telah dimodifikasi dengan menggunakan Algoritma Path Aware Short akan dinamakan dengan PA-AODV.

Gambar 3.4 Flowchart PA-AODV

Penjelasan gambar 3.3:

- Algoritma PA-AODV dimulai dari node S (source) yang akan mengirim paket ke node D (destination).

- Route table akan dicek terlebih dahulu apakah rute sudah ada atau belum.

- Jika rute sudah ada maka node S akan menuliskan rute tujuan kedalam packet header, dan akan langsung dikirim ke node D.

- Jika node S belum memiliki rute menuju node D maka akan melakukan proses route discovery.

- Node S akan melakukan broadcast sebuah paket route request (RREQ) ke node tetangganya.

- Pada RREQ paket header ditambahkan SA (source addres), DA (destination addres), HC (hop count), NA (neighbor addres), dan Broadcast ID.

- Pada saat pengiriman RREQ apakah terjadi kegagalan link, jika tidak ada kegagalan link maka paket akan diteruskan sampai ke node D.

- Apabila terjadi kegagalan link makanode S akan memonitor rute berikutnya dengan Algoritma Path-Aware, yaitu mekanisme pengontrolan jalur sehingga node berikutnya dapat terjangkau dan bisa untuk dilewati. Dimana node disekitarnya akan mencari rute alternatif untuk meneruskan paket yang dikirim dengan delay time terkecil. Path-Aware adalah teknik umum yang bekerja dengan pengaturan rute dasar. Untuk optimalisasi pengguna rute akan dilihat pada normalized routing load yang paling kecil diantara beberapa jalur. Untuk mendukung algoritma Path-Aware yang diajukan, setiap paket membawa bidang hop-count (HC) dalam headernya. HC field diawali dengan nol di node sumber dan ditingkatkan satu di setiap hop yang diambil paket. Untuk setiap paket, alamat tujuan (DA), alamat sumber (SA), dan HC dapat diperoleh dari packet header. Informasi ini disimpan sebagai suatu kesatuan ,emurut kesatuan perbandingan hop. Format setiap entry dalam kesatuan adalah <SA, DA, HC, NA>, dimana NA adalah alamat tetangga tempat paket disiarkan. Sebelum SA mengirim paket ke node hop pertama, entry berikut informasi dimasukkan dalam kesatuan perbandingan hop SA: <SA, DA, 0, SA>.

Dapat dilihat pada gambar 3.5. Algoritma Path Aware-Short.

Saat node i menerima paket p maka

START

- Jika node i adalah DA (destination addres), paket dikonsumsi

- Bandingkan SA (source address) dan DA dari semua entry dalam kesatuan perbandingan hop

- Jika tidak ada kesesuaian entry, simpan SA, DA, HC (hop count), dan NA (neighbor address) dalam kesatuan perbandingan hop

- Jika paket ditujukan ke i sebagai node hop berikutnya, proses paket untuk forwarding.

- Jika sesuai dengan entry (SA, DA, HC, NA) berarti node i melakukan:

- Mengirim pesan ke NA untuk mengupdate tabel pengaturan rute alamat hop berikutnya untuk node tujuan (DA)

END

Gambar 3.4  Algoritma Path Aware-Short (Fahriani N, Djanali S, Shiddiqi AM, 2012).

Berikut proses route discovery untuk mendapatkan efisiensi rute (Fahriani N, Djanali S, Shiddiqi AM, dkk, 2012). :

- Sebuah node S (source) akan mengirim paket ke node D (destination) pada sebuah MANET. Bila S tidak mengetahui rute menuju D, S akan melakukan route discovery. Proses route discovery dilakukandengan melakukan flooding paket RREQ oleh S.

- Node intermediate i (selain node S dan D) yang menerima RREQ akan

- Memeriksa node yang telah dilalui paket RREQ. Jika RREQ pernah singgah di i, maka RREQ akan di drop karena terjadi pergeseran.

- Sebelum memforward RREQ, node i menyisipkan identifiernya pada RREQ yang menandakan RREQ tersebut pernah singgah di i.

Gambar 3.6 ilustrasi aturan forwarding oleh node intermediate

- Nodedestination D yang menerima RREQ akan membalas dengan mengirim route reply (RREP).

Gambar 3.7 ilustrasi aturan pengiriman RREP oleh node destination

- Node source S yang menerima beberapa RREP akan memilih rute yang efisien.

Gambar 3.8 RREQ AODV dengan Path Aware

Pada gambar 3.8 dijelaskan pada saat node S mengirimkan RREQ dan sudah mengetahui rute yang dituju yaitu S→C→F→D, pada saat pengiriman RREQ node  F kehilangan rute menuju node D, node F tidak mengirimkan pesan RRER kembali ke node S tapi dengan adanya path aware dimana node F akan menjadi node intermediate yang akan melakukan RREQ ulang tanpa harus kembali kenode sumber dan mencari rute menuju node tujuan dengan cara membroadcast pesan RREQ ke node tetangga.

Gambar 3.9 RREP AODV dengan Path Aware

Pada gambar 3.9 dijelaskan node D telah menerima paket RREQ [S,C,F,J,D] dan RREQ [S,C,F,G,H,D]. kemudian node D membalas paket RREQ tersebut dengan RREP [S,C,F,J,D] dan RREP [S,C,F,G,H,D] yang dikirim ke node S untuk mengetahui rute mana yang harus dituju dengan melihat jangkauan terdekat antar hop. Dengan adanya tambahan algoritma path aware ini kemungkinan untuk kegagalan link (RRER) akan semakin kecil dikarenakan path aware akan mencari node terdekat sehingga proses pembentukan rute untuk sampai ketujuan bisa terhubung.

3.4 Perancangan Parameter Simulasi

Dalam melakukan proses simulasi perlu digunakan parameter-parameter untuk menghasilkan hasil sesuai dengan kebutuhan.Pada tabel 3.1 di tunjukkan parameter dan skenario yang digunakan untuk simulasi dengan menggunakan Network Simulator 2.30.

Tabel 3.1 Parameter dan Skenario

| Parameter dan Skenario |  |
| --- | --- |
| Tipe parameter | Nilai Parameter |
| Packet rate | 1 Packet/s |
| Transmisi range | 250 m |
| Mac layer | 802.11 |
| Jumlah node | 50 node, 100 node |
| Network area | 500 x500 m2, 1000 x 1000 m2, 1000 x 1500 m2 |
| Waktu simulasi | 5.0 s |
| Mobility model | Random Waypoint |
| Propagation | Two Ray Ground |
| Maximum speed | 10 m/s |
| Maximum connection | 5 node, 10 node, 15 node |
| Pola trafik | CBR |
| Packet size | 512 byte |

3.5 Desain topologi simulasi

Desain topologi simulasi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu topologi node 50 dengan network area 500 x500 m2, 1000 x 1000 m2, 1000 x 1500 m2. Dapat ditunjukkan pada gambar 3.10, gambar 3.11 dan gambar 3.12.

Gambar 3.10 Topologi 50 node dengan network area 500 x500 m2

Gambar 3.11 Topologi 50 node dengan network area 1000 x1000 m2

Gambar 3.12 Topologi 50 node dengan network area 1000 x1500 m2

Pada gambar 3.10, gambar 3.11 dan gambar 3.12 dijelaskan bahwa pada topologi node 50 yang dimana node tersebut diacak secara random dengan network area yang berbeda-beda yaitu pada gambar 3.10 topologi 50 node dengan network area500 x500 m2, pada gambar 3.11 topologi 50 node dengan network area1000 x1000 m2 dan pada gambar 3.12 topologi 50 node dengan network area1000 x1500 m2.

Untuk topologi node 100 dengan network area500 x500 m2, 1000 x 1000 m2, 1000 x 1500 m2dapat ditunjukkan pada gambar 3.13, gambar 3.14 dan gambar 3.15.

Gambar 3.13 Topologi 100 node dengan network area 500 x500 m2

Gambar 3.14 Topologi 100 node dengan network area 1000 x1000 m2

Gambar 3.15 Topologi 100 node dengan network area 1000 x1500 m2

Pada gambar 3.13, gambar 3.14 dan gambar 3.15 dijelaskan bahwa pada topologi node 100 yang dimana node tersebut diacak secara random dengan network area yang berbeda-beda yaitu pada gambar 3.13 topologi 100 node dengan network area500 x500 m2, pada gambar 3.14 topologi 100 node dengan network area1000 x1000 m2 dan pada gambar 3.15 topologi 100 node dengan network area1000 x1500 m2.

3.6 Skenario Simulasi

Simulasi dilakukan menggunakan scenario jaringan wireless standard IEEE 802.11 dengan jangkauan 250 m. variasi pola trafik yang akan digunakan dalam mengukur performa routing protokol dalam penilitian ini, antara lain:

- Simulasi pada penilitian ini menggunakan kapasitas jaringan network area500 x500 m2, 1000 x 1000 m2, 1000 x 1500 m2 dengan masing-masing 50 node dan 100 node.

- Simulasi pada penilitian ini menggunakan pola pergerakan node random waypoint dengan maximum speed 10m/s. Paket ini terdiri file setdest.h dan setdest.cc. dengan penjelasan parameter:

-n	: menyatakan jumlah node dalam jaringan

-p	: menunjukkan jeda waktu sebuah node dalam keadaan tidak bergerak

-M	: maksimum kecepatan node dalam bergerak

-t	: durasi waktu simulasi

-x	: ukuran (dalam sumbu x) topologi jaringan

-y	: ukuran (dalam sumbu y) topologi jaringan

- Pola trafik yang digunakan dalam penilitian ini adalah Constan Bit Rate (CBR). CBR berarti setiap sumber trafik yang berada pada suatu jaringan akan mengirimkan datanya secara terus menerus. Dalam pola trafik ada beberapa parameter yang harus dimasukkan. Diantaranya:

- Tipe koneksi yang digunakan

- Jumlah node dalam simulasi

- Jumlah seed

- Maksimum koneksi yang dikehendaki

- Paket rate

3.7 Parameter Pengukuran

Berikut adalah beberapa parameter yang digunakan dalam menguji kinerja PA-AODV terhadap AODV yaitu (Fahriani, N., dkk, 2012):

- Packet Delivery Ratio

Packet delivery ratio (PDR) adalah rasio antara banyaknya paket yang diterima oleh tujuan dengan banyaknya paket yang dikirim oleh sumber. Berikut rumus untuk menghitung PDR:

Packet Delivery Ratio %=∑paket data yang diterima∑paket data yang dikirim x 100%

- Average end-to-end delay

Average end-to-end delay adalah jeda waktu antara paket pertama dikirim dengan paket tersebut diterima. Berikut rumus untuk menghitung Average end-to-end delay :

Average Delay(m/s)=total delaytotal paket yang diterima

Dimana

delay=Received time-Sent time

- Energy

Energy adalah energy yang digunakan oleh node untuk berinteraksi dan mengirimkan paket ke semua node.

  - Analisis Parameter dengan AWK

Proses analisis dengan AWK untuk mengetahui nilai parameter yang sudah ditentukan yaitu Packet Delivery Ratio (PDR), Average End-to-End Delay dan energy. Kemunculan nilai dari parameter tersebut didapatkan dari script awk. Instruksi-instruksi dari awk terdiri atas pattern dan action atau gabungan keduanya.

3.9 Spesifikasi Kebutuhan Pembuatan Sistem

Dalam melakukan simulasi dan analisis dibutuhkan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak.

- Kebutuhan perangkat keras

Perangkat keras adalah komponen fisik peralatan yang membentuk sistem komputer, serta peralatan lainyang mendukung komputer dalam menjalankan tugasnya. Adapun rekomendasiperangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini adalah :

- Prosesor Intel Core i3-3217U 1.8 Ghz

- Random Access Memory 2 GB

- Monitor VGA atau SVGA 14 inch

- Harddisk 500 GB

- Keyboard

- Mouse

- Kebutuhan perangkat lunak

Sedangkan untuk spesifikasi software (kebutuhan perangkat lunak) untuk merancang aplikasi ini adalah:

- Sistem Operasi Windows 7 Service Pack 1

- Microsoft Office

- Edraw Max 7.9

- Cygwin version 2.738

- NS-allinone 2.30

- Network Animator versi 1.15

- Notepad++